443029 г. Самара, ул. Солнечная 42-183
тел. 8 (929) 700-03-46, e-mail: infratrans@mail.ru

ООО «ИнфраТрансПроект»

ИНН/КПП 6318073636 / 631801001

Расчетный счет: 40702810020000090044

Кор. счет: 30101810745374525104

Банк: ООО «Банк Точка»

БИК: 044525104

ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ГОРОД ПОХВИСТНЕВО

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ТОМ 1

ТОМОВ 2

Самара, 2025

| ООО «ИнфраТрансПроект» 443029, г. Самара, ул. Солнечная 42, кв 183 тел. 8(929)700-03-46, e-mail: infratrans@mail.ru ИНН/КПП 6318073636 / 631801001 Расчетный счет: 40702810020000090044 Кор. счет: 30101810745374525104 Банк: ООО "Банк Точка" БИК: 044525104 | Проектировщик ООО «ИнфраТрансПроект» Генеральный директор _______________ Золотарёв Д.В. 10.02.2025 |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
общего пользования местного значения

ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

ТОМОВ 2

| УТВЕРЖДЕН |  |
| --- | --- |
| МКУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» | _____________/_____________/ ФИО, дата |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| О Госавтоинспекции МО МВД России "Похвистневский" | _____________/_____________/ ФИО, дата |

Самара, 2025

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

| № п/п | Дата согласования | Наименование согласующего органа или организации | Заключение согласующего органа или организации | Должность, фамилия, имя и отчество согласующего | Подпись, печать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление гра-достроительства и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |
| 2 |  | О Госавтоинспекции МО МВД России "Похвистневский" |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Исполнители: Ведущий разработчик, бакалавр Федерального государственного бюджетного образовательного учереждения высшего образования "Самарский государственный технический университет" по направлению 23.03.01 Технология транспортных процессов |  |  | О.В. Дмитроченко 18.11.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела Организации дорожного движения |  |  | А.К. Успенская 18.11.2024 |
| Разработчик |  |  | А.В. Егоров 18.11.2024 |

| Нормоконтролёр |  | С.А. Алексеев 18.11.2024 |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Наименование |
| --- | --- |
| Том 1 | Пояснительная записка ПОДД Похвистневоской МО |
| Том 2 | Книга 1 Сводные ведомости и схемы расстановки ТСОДД Похвистневоской МО, г. Похвистневоск |
|  | Книга 2 Сводные ведомости и схемы расстановки ТСОДД Похвистневоской МО, р.п. Кусье-Александровский |
|  | Книга 3 Сводные ведомости и схемы расстановки ТСОДД Похвистневоской МО, р.п. Сараны |
|  | Книга 4 Сводные ведомости и схемы расстановки ТСОДД Похвистневоской МО, Автомобильные дороги |

содержание

ВВЕДЕНИЕ		7

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ	10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	14

1.	АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ	14

1.1.	Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД (ситуационный план)	14

1.2.	Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД		16

1.2.1.	Организация движения ТС общего пользования	17

1.2.2.	Организация движения грузовых ТС	18

1.2.3.	Организация движения пешеходов	18

1.2.4.	Организация движения велосипедистов	19

1.2.5.	Организация парковочного пространства	19

1.3.	Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД	19

1.4.	Характеристика основных параметров дорожного движения	19

1.5.	Характеристика основных параметров дорожного движения	20

1.6.	Причинно-следственный анализ возникновения ДТП	21

2.	ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	24

2.1.	Разделение движения транспортных средств на однородные группы	25

2.1.1.	Организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничений на скоростной режим движения		25

2.1.2.	Организация движения маршрутных транспортных средств,  обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных 		средств	26

2.1.3.	Организация движения грузовых транспортных средств	28

2.1.4.	Организация пропуска транзитных транспортных средств	29

2.1.5.	Организация одностороннего и реверсивного движения.	29

2.2.	Обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе по устройству местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечным профилям участков дорог, размещение искусственных сооружений	30

2.3.	Организация движения пешеходов	31

2.3.1.	Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям	31

2.3.2.	Местоположение и обустройство пешеходных переходов	32

Обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов	33

2.4.	Организация движения велосипедистов, размещению объектов инфраструктуры (велосипедные и велопешеходные дорожки, велосипедные полосы, места для стоянки велосипедов)	34

2.5.	Размещение и обустройство парковок (парковочных мест)	35

2.6.	Организация работы светофорных объектов	35

2.6.1.	Оптимизация светофорного регулирования	35

2.6.2.	Перечень пересечений, примыканий и участков дорог,  требующих введения светофорного регулирования	35

2.6.3.	Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий	36

2.7.	Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	37

2.8.	Размещение искусственных неровностей	37

2.9.	Проектные решения по организации дорожного движения при разработке ПОДД на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов по дорогам при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорог, а также при проведении строительных, ремонтных и иных работ, влияющих на движение транспортных средств, в том числе при строительстве, реконструкции и ремонте объектов инженерной инфраструктуры, объектов капитального строительства различного функционального назначения (отдельного объекта или группы объектов застройки)	38

3.	РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	41

4.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ		43

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	46

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	48

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	50

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	52

Приложение 1.	53

Приложение 2.	59

Приложение 3.	60

# ВВЕДЕНИЕ

Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ» предусматривает, что проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) разрабатываются в целях определения постоянных схем движения транспортных средств и (или) пешеходов в отношении существующих, реконструируемых или строящихся дорог, или их участков; в отношении сети дорог и (или) их участков на территории одного или территориях нескольких муниципальных образований либо их частей, имеющих общую границу.

В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 18 февраля 2025 г. № 49 "Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения" разработка ПОДД базируется на принципах, учитывающих долгосрочные стратегические направления развития и совершенствования деятельности в сфере ОДД на рассматриваемой территории; на анализе характеристик существующей дорожно-транспортной ситуации.

ПОДД разработаны в рамках выполнения муниципального контракта № IV-24 от «10» января 2025 г. по разработке проектов организации дорожного движения автомобильных дорог города Похвистнево.

Цель разработки проекта организации дорожного движения – оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, повышение пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Целью разработки и изготовления ПОДД по автомобильным дорогам общего пользования местного значения является:

- анализ функционирования действующих схем организации дорожного движения;

- определение постоянных схем движения транспортных средств и (или) пешеходов;

- оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения или отдельных их участков для повышения безопасности дорожного движения и их пропускной способности;

- упорядочение и улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов;

- введение необходимых режимов движения транспортных средств и пешеходов.

Все работы выполнены на основании следующих документов:

- Приказ Министерства транспорта РФ от 18 апреля 2019 года №114 «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 18 февраля 2025 г. № 49 "Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения";

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 16 ноября 2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 мая 2013 Регистрационный № 28505;

- Постановление правительства РФ от 16 ноября 2018 года №1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета»;

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

- Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах;

- Распоряжение Правительства РФ от 4 ноября 2017 N2438-р;

- Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 № 1-р;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

- ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения;

- ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила приемки;

- ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

- ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения;

- ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования;

- ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог;

- ГОСТ Р 52575-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

- ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог;

- ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения;

- ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация;

- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;

- ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров;

- ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения;

- ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация;

- ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация;

- ГОСТ 32944-2014* Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования;

- ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока;

- ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования;

- ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения;

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменениями N 1, 2);

- СП 42.13330.2016 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- СП 396.1325800.2018 Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 августа 2018 г. № 474/пр.);

- ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог;

- ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах;

- ОДМ 218.2.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства;

- ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах;

- ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог;

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ»;

- ОДМ Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах. Утверждено распоряжением Минтранса России от 19.06.2003 г. № ОС-555-р;

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования;

- иные нормативные правовые акты, нормативные технические документы, устанавливающие обязательные требования к разработке

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ IV-24
от «10» января 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ на оказание услуг по проектированию организации дорожного движения: формирование документации с целью оптимизации условий движения транспортных и пешеходных потоков.

| № п/п | Перечень данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование услуги | Оказание услуг по проектированию организации дорожного движения: формирование документации с целью оптимизации условий движения транспортных и пешеходных потоков |
| 2. | Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. | Исходные данные | Приложение №1 – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Похвистнево Самарской области; |
| 4. | Классификация работ | 71.12.19.100 – Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия |
| 5. | Сроки проведения работ | С момента заключения муниципального контракта по 01.07.2025 года. |
| 6. | Место выполнения работ | Самарская область, г.о. Похвистнево. |
| 7. | Нормативно-правовая база | Проект организации дорожного движения должен соответствовать требованиям: -Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; -Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; -Приказ Минтранса России от 30.07.2020 N 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»; -Правила дорожного движения РФ (утверждены постановлением Совета Министров Правительства РФ от 23.10.1993 №1090); -ГОСТ 32830-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования. -ГОСТ 32757-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация. -ГОСТ 32758-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения. -ГОСТ 32945-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования. -ГОСТ 32948-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования. -ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля. -ГОСТ Р 51256-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. -ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. -ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. -ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». -ГОСТ Р 52398-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. -ГОСТ Р 52399-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Геометрические элементы автомобильных дорог. -ГОСТ Р 52575-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования. -ГОСТ Р 52765-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация. -ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. -СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования. -СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. -СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85* -СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»; -ОДМ 218.4.005-2010 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. -Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, утвержденные распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 24.06.2002 № ОС-557-р. |
| 8. | Требования Заказчика к выполнению услуг | Перед началом проведения полевых работ и разработки ПОДД Исполнитель по данным, предоставляемых Заказчиком, определяет местоположение автомобильных дорог, указанных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию (начало и конец, протяженность и траектория автомобильных дорог или их участок). После чего Исполнитель разрабатывает и направляет на согласование Заказчику ситуационные планы автомобильных дорог, на которых должны быть указаны начало и конец, протяженность и траектория автомобильной дороги или ее участков. Ситуационные планы автомобильных дорог, согласованные Заказчиком, являются конечным и неизменяемым объектом разработки проектов организации дорожного движения. Внесение каких-либо коррективов в ситуационные планы автомобильных дорог возможно только после согласования двух Сторон. 7.1. Требования к составу и содержанию ПОДД Состав и содержание проекта организации дорожного движения должны отвечать требованиям раздела VI Приказа Минтранса России от 30.07.2020 №274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». 7.2. Требования к проведению полевых работ Исполнитель обязан уведомить Заказчика о сроках проведении полевых работ не менее чем за 5 календарных дней до их начала. Перед началом проведения полевых работ Исполнитель должен предоставить действующие свидетельства о поверке и документы на право владения и пользования: на передвижную дорожную лабораторию и приборы в соответствии с ГОСТ 54809-2011. А также сведения о наличии соответствующей квалификации у оператора дорожной лаборатории. Данное условие является существенным, без выполнения которого Исполнитель не имеет права приступать к выполнению работ. Обследование местоположения и эксплуатационного состояния ТСОДД и элементов дорожного обустройства необходимо проводить путем осуществления видеосъемки в прямом и обратном направлении. Для обеспечения качества проводимых мероприятий рекомендовано использовать оборудование с возможностью записи отслеживания трека пройденного пути. В зависимости от времени года на поверхности измеряемого слоя не должно быть снежного покрова. Натурное обследование необходимо проводить в светлое время суток при отсутствии тумана, дождя и других факторов, резко снижающих видимость. При проведении полевых работ необходимо геометрические параметры дороги в необходимом и достаточном объеме. Определить ширину каждой дороги путем непосредственного измерения рулеткой. Допускается применять другие средства измерений с точностью, не ниже 3-го класса точности – по ГОСТ 7502. Измерения провести в начальном, конечном и промежуточном сечениях дороги. Дополнительные замеры ширины дороги делаются в местах сужения и уширения отдельных участков дороги. |
| 9. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды. | В соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами. |
| 10. | Требования к обеспечению комплексной безопасности антитеррористической защищённости. | В соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами, правилами, регламентами. |
| 11. | Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения | Обеспечить выполнение требований законодательства РФ по обеспечению доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. |
| 12. | Требования к составу, объему, оформлению, и порядок сдачи объекта | Приемка оказанных услуг осуществляется по итогам их выполнения на основании следующих документов о приемке, формируемых с использованием единой информационной системы: - Акт приемки оказанных услуг (Приложение №2 к Техническому заданию); -проект организации дорожного движения в электронном виде в формате PDF и DWG. Исполнитель при приемке услуг должен предоставить Заказчику проекты организации дорожного движения согласованные, в соответствии со статьей №18 Федерального Закона РФ №443-ФЗ от 29.12.2017, в двух экземплярах на бумажном носителе оформленном в брошюрованном виде в формате 297х420 (А3) (2 зкз.) или 210 x 297 (A4) (2 экз.), в электронном виде в формате PDF и DWG и общедоступных редактируемых форматах (текстовая часть .doc, .docx; табличные материалы в .xls, .xlsx; графические .dwg, .jpeg) на отдельном электронном носителе. |
| 13. | Требования к Исполнителю | Специалист(ы) по разработке ПОДД должен соответствовать Приказу Министерства транспорта РФ от 28 июля 2020 года № 260 «Об утверждении перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и квалификационных требований к ним». |
| 14. | Гарантийный срок | Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с действующими нормами и правилами, и возможность реализации результата оказанных услуг. Гарантийный срок устанавливается с момента подписания сторонами Акта приемки оказанных услуг на 12 (двенадцать) месяцев Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами. |
| 15. | Приложение | Приложение №1 – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Похвистнево Самарской области; Приложение №2 – Акт приемки оказанных услуг. |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

  - Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД (ситуационный план)

Похвистнево - город северного ветра, который дует здесь почти каждый день, а особенно в жаркое лето, тем самым спасая город от палящего зноя.

Первыми поселенцами территории, которую занимает Похвистнево и Похвистневский район, были чуваши, мордва, татары, а затем пришли сюда и русские. Переселение на земли Среднего Поволжья, начавшееся в начале XVIII в., было подчас насильственным и сопровождалось вытеснением живших здесь людей.

На р.Большой Кинель (бассейн Волги) стояла небольшая деревня Кутлугуш (Кутлугушево). По преданию, ее основал выходец из казанских татар Кутлугуш (проживающие тут чуваши до сих пор называют это место Старо-Похвиснево-Кутлугушево). В XVIII в. деревню и окрестные земли передали русскому дворянину Похвисневу, предки которого были выходцами из Польши. Прибыв сюда со своими крепостными крестьянами, Похвиснев вытеснил татарское население в Али аул, а деревню переименовал в Никольское. В ней было вначале 7 крестьянских дворов.

Впоследствии Никольское по имени нового владельца стало называться Похвиснево. После столыпинской реформы, когда из старой деревни выделилось Ново-Похвиснево (Ново-Никольское), она стала называться Старо-Похвиснево. Позднее в названии деревни появилась буква «т» - Похвистнево.

Реформа 1861 г. освободила крестьян от крепостной зависимости. Но они еще долгое время платили в казну оброк. Сохранились отработки, практиковалась исполыцина, аренда и субаренда земли.

Местные крестьяне с трудом поддавались миссионерству и, принимая христианство, долгое время сохраняли языческие обычаи и обряды. Молясь луне и солнцу, они обращались лицом к востоку. Избы ставили дверью на восток, а в избе молились к двери и свечи ставили на пороге. Общественные моления в поле сопровождались жертвоприношениями бычков и баранов, а руководил молением не священные, а самый старший из стариков.

В конце XIX в. распространяется грамотность. В 1896 г. в Старо-Похвисневе открылась школа грамоты. В 1911 г. в Ново-Никольском учитель Борисоглебский начал давать свои первые уроки в земской школе.

Возникновение города Похвистнево связано со строительством в конце ХIХ века железной дороги Самара-Уфа и началом движения поездов по Самаро-Златоустовской железной дороге. А 8 сентября 1888 года на карте Российской империи появилась железнодорожная станция с необычным названием Похвистнево. К концу столетия началась частная застройка к югу от станции, появилась паровая мельница купца Гурьянова, возник посёлок железнодорожников с населением около 250 человек. Сама станция и все станционные постройки являются памятниками архитектуры начала ХХ века.

В годы Великой Отечественной войны в Похвистневском районе началась разработка месторождений нефти и газа. Это время считают началом промышленного развития будущего города. Согласно имевшейся практике трест должны были назвать по имени района или города. Например, «Бугурусланнефть» или «Первомайнефть». Однако бакинцы-нефтяники, которые вели разработку месторождений, назвали его «Кинельнефть» по имени реки Большой Кинель. Об этом писал автор книги «Героические свершения азербайджанских нефтяников в годы Великой Отечественной войны» Яков Агарунов.

Нефтяники из Баку не только создавали трест «Кинельнефть». Они руководили строительством первого в стране газопровода Бугуруслан - Куйбышев, а также строили сажевый завод. В память об этих событиях у нас есть улица Бакинская. Получается, что для Похвистнева нет города более близкого, чем Баку. Он по праву мог бы стать нашим побратимом. Между прочим, столица Азербайджана переводится как «город ветра». Вот такие мифологические сходства.

В августе 1947 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок был преобразован в город Похвистнево районного, а в 1967 году – областного подчинения с населением свыше 29000 человек. В 2012 году исполняется 65 лет с момента присвоения Похвистневу статуса города.

С начала семидесятых годов местная промышленность переживает подъём. Открываются и вводятся в строй новые месторождения нефти, параллельно с развитием нефтедобычи развивается газовая промышленность. На местном сырье работают мебельная фабрика и предприятия пищевой промышленности, потребности строительного комплекса обеспечивает завод железобетонных изделий. В 1974 году на основе объединения управления «Куйбышевгаз» и Похвистневской компрессорной станции было образовано Похвистневское линейное производственное управление газопроводов, обеспечивающее газом города Похвистнево и Бугуруслан, а также ещё семь районов Куйбышевской и Оренбургской областей.

Накануне столетия Похвистнева была попытка его переименования. Связать это пытались с неудобством в произношении и написании. Предлагалось три варианта: Козловск (в честь нашего земляка. Героя Советского Союза Н.М. Козлова), Губкин (в честь ученого-геолога, предсказавшего наличие месторождений нефти в Поволжье) и Зеленоград. Но пришел ответ свыше: «Похвистнев был революционером». И на этом все успокоились.

Характеристика участков дорог, включая их геометрические параметры, технико-эксплуатационное состояние, результаты натурных обследований

Оценка и анализ показателей качества содержания дорог выполнены в процессе сбора, изучения, заполнения базы данных, с последующим анализом исходных данных об объектах транспортной инфраструктуры. Видеосъемка обследуемой дороги осуществлялась цифровыми видеокамерами высокого разрешения 1920х1080 пикселей и частотой кадров 30 кадров в секунду с последующей возможностью панорамного просмотра результатов видеосъемки. Видеосъемка синхронизировалась с GPS/ГЛОНАСС координатами и электронной картой города Похвистнево Самарской области. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, для которых разрабатывался ПОДД указан в Приложении № 1.

Измерение протяженности автомобильных дорог

Измерение протяженности автодорог производилось с уточнением начальной и конечной точек с привязкой к местности и определением географических координат. С помощью спутниковой навигационной системы, системы видеонаблюдения и электронной карты города Похвистнево Самарской области записывалась непрерывная модель обследуемых улиц (геовидеомаршрут движения автотранспортного средства на электронной карте). Записывалась конфигурация объектов транспортной инфраструктуры: объектов сервиса, перекрестков со сложной конфигурацией.

Обследование автомобильных дорог

В настоящее время полевые исследования являются самыми распространенными видами получения исходных данных о характеристиках транспортных процессов. Они подразделяются на активные и пассивные. При пассивном исследовании наблюдатель не вмешивается в процесс движения, т. е. получает характеристики существующего положения. На этом этапе применяются стационарные, передвижные или временные посты (обычно на перегонах или пересечениях), на которых исследователь фиксирует параметры транспортных потоков различными способами.

На практике используются три основных пассивных способа сбора информации о транспортных потоках: ручной; полуавтоматический; автоматический.

Ручной способ: сбор данных производится непосредственно учётчиками транспорта, которые стоят на устраиваемых постах (стационарных или временных) в течение определенного времени суток и проводят замеры интенсивности транспортных потоков с различных направлений и размеры дорожных участков. Недостатками такого способа сбора данных является высокая трудоемкость, а в случаях крупномасштабных исследований и дороговизна.

Полуавтоматический способ: сбор информации осуществляется с помощью специального видеооборудования, которое позволяет производить съемку на обследуемом участке, а обработка собранной информации производится вручную. При этом данные вносятся в специальный паспорт, то есть отсутствует этап ввода собранных данных в контрольную карту непосредственно на объекте. При реализации данного метода требуются дополнительные трудозатраты на обсчёт полученной в полевых условиях информации, при условии значительного сокращения трудоёмкости за счет исключения, по сравнению с ручным способом, звена учётчиков транспорта.

Автоматический способ: сбор данных по характеристикам транспортных потоков и транспортной сети заключается в сборе данных с детекторов учета транспорта. Существует множество детекторов, которые разделяются на типы по принципу их действия: инфракрасные, объемные, индукционные, радиолокационные и т. д. Главное преимущество в использовании детекторов учета заключается в том, что вся информация с них обрабатывается и вносится в базу данных в автоматическом режиме и не требует дополнительных временных затрат на обработку материалов.

Обследование автомобильных дорог с определением качества дорог, характеристик, местоположения и технического состояния элементов инженерного обустройства, дорожной обстановки: дорожные знаки, светофоры, пешеходные ограждения, искусственные дорожные неровности, пересечения с ж/д путями.

Все данные по измерениям, местоположениям, параметрам и характеристикам занесены в соответствующие таблицы базы данных программного обеспечения «IndorTrafficPlan». Методология проведения работы в целом заключается в применении методов системного и ситуационного анализа, сбора, обобщения и систематизации данных, натурных наблюдений и транспортных обследований, методы аналогии и эвристические методы (экспертной оценки), использования стандартных математических методов и прикладных компьютерных программ, применяемых при решении задач в статистической постановке, методы оценки транспортной подвижности путем выявления латентных потребностей в передвижениях с комплексной дислокацией объектов транспортной инфраструктуры на интерактивной электронной карте в среде «IndorTrafficPlan».

  - Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД

Выполнен сбор, анализ и оценка существующей информации об организации движения, выполнена комплексная визуализация объектов транспортной инфраструктуры, комплексно с дислокацией технических средств организации дорожного движения, автомобильных дорог, тротуаров, велопарковок.

В рамках подготовки разработки ПОДД выполнена оценка существующей организации движения, обзор документов территориального планирования, включающих мероприятия, планируемые к реализации на территории города Похвистнево Самарской области.

Автодороги, в отношении которых осуществляется разработка ПОДД, относятся к III и IV категориям автодорог, имеют асфальтовое и щебеночное покрытие. Состояние существующих ТСОДД оценивается как хорошее и удовлетворительное, что подтверждают результаты обследований. Результаты натурных обследований по автодорогам, для которых разрабатывается ПОДД, приведены ниже.

    - Организация движения ТС общего пользования

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения города Похвистнево Самарской области, без которого невозможно нормальное функционирование населения. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Основным пассажирским общественным транспортом является автобус.

Пассажирские перевозки в городе Похвистнево Самарской области организуются с целью удовлетворения потребности населения в транспортном обслуживании, повышения качества, свободного развития рынка услуг, защиты прав потребителей этих услуг, повышения безопасности движения и экологической безопасности.

Пассажирские перевозки в городе Похвистнево Самарской области осуществляются железнодорожным и маршрутным транспортом. Существующие регулярные маршруты движения, организованные в черте города Похвистнево Самарской области и за его пределами, имеют многофункциональный характер: один и тот же маршрут, как правило, обеспечивает многофункциональные связи, ориентированные на обеспечение реализации трудовых, учебных и культурно-бытовых корреспонденций.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является основой транспортного комплекса городе Похвистнево Самарской области, он хорошо развит и несет основную нагрузку по доставке грузов и пассажиров в личных целях.

В муниципальном округе дорожная сеть средне развита. Она представлена в основном дорогами общего пользования с гравийным покрытием. Дороги проходят через весь муниципальный округ и соединяют все населённые пункты.

Воздушный транспорт

В городе Похвистнево Самарской области отсутствует возможность передвигаться на рейсовом воздушном транспорте. Ближайший аэропот располагается в Самаре.

    - Организация движения грузовых ТС

Целями и задачами мероприятий по организации движения грузового транспорта на территории города Похвистнево Самарской области является обеспечение защиты жителей, проживающих в районах, наиболее чувствительных к экологическому загрязнению и сверхнормативному шумовому воздействию, обеспечение безопасности движения всех участников, а также упорядочивание грузовой логистики. Для достижения целей повышения безопасности движения, снижения экологического загрязнения целесообразным является организация грузового каркаса на территории города Похвистнево Самарской области.

В рамках грузового каркаса определены участки УДС, по которым будет разрешено свободное движение грузовых транспортных средств разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (грузовой каркас). На участках УДС, не вошедших в грузовой каркас движение грузового транспорта запрещено. Введение грузового каркаса на территории осуществлено посредством установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» запрещает движение грузовых транспортных средств, тракторов, самоходных машин и составных ТС с массой более 3,5 т.

В соответствии с ПДД РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Введение грузового каркаса не ограничит транспортную доступность участков УДС, не включенных в грузовой каркас, а только запретит транзитное движение грузового транспорта по указанным участкам и запретит проезд грузового транспорта в жилых зонах, что повысит уровень безопасности в города Похвистнево Самарской области. Администрирование грузового каркаса необходимо проводить с помощью инспекторов ГИБДД, в частности осуществлять проверку грузовых автомобилей, въезжающих на улицы вне грузового каркаса.

Состояние инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб является удовлетворительным.

    - Организация движения пешеходов

Обследование существующей организации дорожного движения для разработки ПОДД города Похвистнево Самарской области включило учет необходимых мер:

устройство тротуаров на улицах вдоль автомобильных дорог достаточной ширины в соответствии с потоком людей и содержание их в исправном состоянии;

устранение всяких помех для движения потока пешеходов (ликвидация торговых точек на тротуарах, рациональное размещение телефонных будок);

применение ограждений, предотвращающих внезапный для водителей выход пешеходов на проезжую часть;

устройство ограждений, предотвращающих выезд автомобилей на пешеходные пути в наиболее опасных местах (высокий борт, колесоотбойный брус);

наглядное информирование пешеходов (указатели) об имеющихся пешеходных путях.

В городе Похвистнево Самарской области подземные и надземные пешеходные переходы отсутствуют. Нерегулируемые переходы наиболее распространенные. Смысл их организации заключается в дислокации мест, где рекомендуется пешеходам пересекать проезжую часть, и состоит в том, чтобы исключить хаотическое движение пешеходов через проезжую часть и направить их в те места, где имеются удовлетворительные условия видимости. Немалую роль в безопасности дорожного движения играют, как существующие пешеходные переходы, так и места, где чаще всего пешеходы переходят проезжую часть. И зачастую отсутствуют пешеходные ограждения и тротуары вдоль улично-дорожной сети. В таких случаях проводят следующие мероприятия:

- обустройство тротуаров;

- устройство пешеходного ограждения.

    - Организация движения велосипедистов

На территории города Похвистнево Самарской области велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Дорожки для велосипедного передвижения отсутствуют, для этого граждане в основном пользуются автомобильными дорогами и тротуарами.

    - Организация парковочного пространства

Хранение автотранспорта на территории города Похвистнево Самарской области осуществляется в пределах придомовых участков жителей.

При проведении обследования наличия мест для постоянного хранения транспортных средств на межпоселковых дорогах общего пользования не выявлено стоянок ТС.

  - Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД

Выполнен сбор и анализ существующей информации о дислокации, эксплуатационном состоянии, обслуживании технических средств организации дорожного движения.

Выполнена визуализация ТСОДД на соответствующих тематических слоях электронной карты «IndorTrafficPlan», комплексно с дислокацией технических средств организации дорожного движения на перекрестках, перегонах, железнодорожных перегонах улично-дорожной сети.

Технические средства организации дорожного движения дислоцированы на карту с указанием статусов (установлен, требуется, демонтировать) с привязкой к координатам, с указанием качества эксплуатационного состояния каждого объекта ТСОДД.

  - Характеристика основных параметров дорожного движения

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения, ведения их учета», учет основных параметров дорожного движения осуществляется:

а) Федеральным дорожным агентством непосредственно или через уполномоченные им подведомственные организации в отношении автомобильных дорог федерального значения;

б) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

в) органами местного самоуправления в отношении автодорог общего пользования местного значения, и параметры эффективности организации дорожного движения для дорог, расположенных в границах городских округов.

Порядок мониторинга дорожного движения устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации. Основные параметры дорожного движения подлежат определению в отношении:

а) автомобильных дорог I, II и III категорий на межселенных территориях в границах муниципальных районов;

б) дорог, их отдельных участков и совокупностей смежных (примыкающих) участков дорог в границах городских округов, городских поселений, отдельных функциональных и (или) территориальных зон в их составе.

Транспортная сеть на электронной карте «IndorTrafficPlan» визуализируется в нормативных правилах с привязкой к координатам, с учетом длины, ширины, пикетов, радиусов поворотов автомобильных дорог, тротуаров и других элементов транспортной сети.

Выполнен сбор и анализ существующей информации о 	параметрах, характеризующих дорожное движение, и параметрах эффективности дорожного движения.

В комплексной дислокации технических средств организации дорожного движения учитывались параметры дорожного движения с учетом дислокации ТСОДД, влияющей на увеличение пропускной способности транспортных потоков, повышению безопасности транспортных и пешеходных потоков, снижению уровня аварийности.

  - Характеристика основных параметров дорожного движения

Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения

Выполнен сбор и анализ существующей информации о составе транспортных потоков, включая движение общественного транспорта, рассчитана интенсивность транспортных, пешеходных и пассажиропотоков, в часовом, суточном и среднегодовом вариантах.

При обработке данных интенсивности транспортных потоков пересчитаны в часовые пиковые интенсивности транспортных потоков, выраженные в приведенных единицах в час пик с учетом коэффициентов приведения (см. таблицу). Для каждого перекрестка построен граф, дуги которого декларируют движение транспортных средств по направлениям: направо, прямо, налево.

Выполнен сбор и анализ существующей информации о составе транспортных потоков, включая легковые транспортные средства (с учетом автопоездов), грузовые транспортные средства с учетом перевозимых грузов от 2т до 14т и более, ТС общего пользования (автобус, сочленённый автобус, газель пассажирская, троллейбус, сочленённый троллейбус,), трактор, велосипед, мотоцикл/мопед (простой, с коляской).

Основной тип транспортных средств в города Похвистнево Самарской области - легковые транспортные средства. Грузовые транспортные средства с учетом перевозимых грузов от 2т до 14т присутствовали всех видов, наибольшее количество – грузовые транспортные средства > 2т. Грузовые транспортные средства содержат в основном транзитный грузовой автотранспорт. Транспортные средства общего пользования включают в городе Похвистнево Самарской области автобус, газель пассажирская. Велосипедисты, мотоциклисты активно ездят по автодорогам на исследуемых перекрестках. Основной вклад в суммарную интенсивность автотранспортного потока вносят легковые автомобили, в среднем в рабочие дни – 63,14%. Около 34,34% в среднем в рабочие дни в суммарную интенсивность движения вносят грузовые автомобили. Около 2,52% в суммарную интенсивность движения в среднем в рабочие дни вносят маршрутные автобусы.

Средняя скорость движения на дорогах города Похвистнево Самарской области составляет 20-40 км/час. Разрешенная скорость движения на особых участках УДС составляет 40-60 км/час.

  - Причинно-следственный анализ возникновения ДТП

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения. Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

На безопасность дорожного движения оказывает влияние множество факторов:

- объективные: конструктивные параметры и состояние дороги, интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, обустройство дорог сооружениями и средствами регулирования, время года, часы суток;

- субъективные: состояние водителей и пешеходов, нарушение ими установленных правил.

Основой для оценки степени обеспеченности безопасности дорожного движения на территории города Похвистнево Самарской области послужили статистические данные по ДТП и тяжести их последствий.

Увеличение парка ТС при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

На основании официальных открытых данных dtp-stat.ru за период с 2022 по 2024 год на территории города Похвистнево Самарской области зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 36 человек пострадало, 1 человек погиб.

Влияние состояния дорожного покрытия на относительный риск ДТП следующее:

| Состояние дорожного покрытия | Относительный риск ДТП |
| --- | --- |
| Сухое чистое | 1 |
| Влажное чистое | 1,3 |
| Грязное | 1,5 |
| Покрытое твердым снегом | 2,5 |
| Покрытое снегом и льдом | 4,4 |

Для пешеходов и велосипедистов по мере возрастания плотности пересечений и примыканий к главной дороге риск ДТП возрастает в большей степени, чем для остальных участников дорожного движения. К основным факторам риска ДТП, связанным с обустройством перекрестков, относятся число пересекающихся дорог, доля транспортных средств, въезжающих со второстепенных дорог на главную, способ организации движения на перекрестке, скоростной режим, техническая оснащенность перекрестка и качество его содержания.

Закономерность ДТП усугубляется под влиянием внешних факторов. К факторам, связанным с внешней средой, увеличивающим потенциальный риск ДТП, относятся темное время суток, неблагоприятные погодные условия, опасное состояние дорожного покрытия, перегруженность дороги транспортными средствами, проведение дорожно-ремонтных работ.

Статистические данные подтверждают, что во время осадков число ДТП увеличивается. Выявлены закономерности, что неожиданные осадки после продолжительного сухого периода вызывают резкое увеличение риска ДТП, а затяжные осадки вызывают адаптацию водителей, в результате чего число ДТП постепенно уменьшается. На скользком дорожном покрытии, сразу после наступления гололеда, риск возникновения ДТП возрастает.

Наличие на дороге участков, где проводятся дорожно-ремонтные работы, создает препятствие для плавного движения транспортного потока, ограничивает пропускную способность дороги. На таком участке может возникать перегруженность дороги, что приводит к увеличению риска ДТП.

Для предотвращения негативных последствий проведения дорожно-ремонтных работ рекомендуется:

- использование средств сигнализации для привлечения внимания водителей, особенно в темное время суток;

- информирование о проведении на дороге дорожно-ремонтных работ через средства массовой информации и сообщение об альтернативных маршрутах движения для разгрузки участка с ограниченной пропускной способностью;

- использование эффекта присутствия представителей ГИБДД МВД России на подъездах к опасным участкам.

Наиболее высокой степенью тяжести характеризуются ДТП, причиной которого является недостаточное сцепление колеса с дорожным покрытием, ограничение видимости.

Причиной столкновений является нарушение водителями правил проезда перекрестков, несоблюдение дистанции, превышение скорости, недостаточная видимость на кривых, а также низкое значение коэффициента сцепления, что является причиной увеличения остановочного пути.

Опрокидывания происходят из-за превышения скорости на кривых и неудовлетворительного состояния обочин, особенно при влажном их состоянии.

Наезды на пешеходов связаны с прохождением пешеходного перехода вблизи пунктов притяжения жителей, где наблюдается достаточно высокая интенсивность пешеходных потоков.

Существующая сеть автомобильных дорог по многим параметрам не соответствует всё возрастающим требованиям автомобильного движения. Поэтому, наряду с задачей всемерного сокращения транспортных издержек, как одно из главных, должна быть проведена работа по совершенствованию существующей сети автомобильных дорог, которая обеспечит потребителям транспортных услуг гарантированный уровень удобства и рентабельности при осуществлении любых хозяйственных связей.

- Результатами реализации ПОДД являются:

- Обеспечение реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

- обустройство монолитной искусственной неровности на пешеходных переходах;

- восстановление на улично-дорожной сети горизонтальной дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений;

- Обеспечение проведения мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог:

- ремонт улично-дорожной сети и тротуаров;

- экспертиза;

- содержание улично-дорожной сети и тротуаров.

В целом ситуация по безопасности дорожного движения в городе Похвистнево Самарской области является благоприятной.

Таким образом, как показал анализ, причинами ДТП является множество одновременно действующих факторов дорожно-транспортной системы «Транспортный поток - Дорожные условия».

- ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО БДД В ЦЕЛЯХ ЛИКВИДАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МК ДТП:

- на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. (часть девятая в ред. Федерального закона от 18.07.2019 N 184-ФЗ);

- с целью исключения наезда на стоящие ТС, организуются парковочные карманы с косым способом остановки ТС. Парковки для любых транспортных средств размечают в виде косых парковочных мест (углы - от 30° до 60° к продольной оси проезда). В особо стесненных условиях для экономии парковочных площадей или повышения безопасности размещения транспортных средств допускается использование продольных парковочных мест. Поперечная постановка легкового транспорта на парковках допускается в исключительных случаях;

- введение запрещения остановки и стоянки транспортных средств для увеличения пропускной способности улиц и дорог, для сокращения на них конфликтных ситуаций за счет снижения числа маневров транспортных средств. Запрещения вводят с помощью соответствующих дорожных знаков и разметки по ГОСТ Р 52290, ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289;

- применение дублирующих знаков приоритета 2.4 на многополосных дорогах;

- замена старых знаков и размещение на щитах, изготовленных с использованием световозвращающей флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета для улучшения их восприятия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289, изображения предупреждающих и запрещающих знаков;

- для дополнительного информационного обеспечения участников движения рекомендуется применять дорожную разметку 1.24.1 и 1.24.2 для дублирования знаков 1.17 и 3.24, соответственно;

- в населенных пунктах на дорогах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для движения в данном направлении, а также на дорогах с односторонним движением с тремя и более полосами знак 5.19.1 дублируют над проезжей частью. Знак 5.19.1 над проезжей частью размещают не ближе оси крайней правой полосы движения относительно края проезжей части;

- знаки 5.16 должны быть двусторонними. Перенос и установка в начале посадочной площадки по ходу движения автобуса и (или) троллейбуса. Автобусные остановки оборудуют дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256, которую наносят по ГОСТ 23457;

- упорядочение движения транзитных потоков с помощью введения системы маршрутного ориентирования на автомобильных дорогах и в городских и сельских поселениях осуществляют для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть за счет уменьшения перепробегов и числа необоснованных маневров транспортных средств. Маршрутное ориентирование осуществляют с помощью информационных знаков по ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289;

- знак 5.21 «Жилая зона» применяют для обозначения территории (зоны), в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах. Знак 5.22 «Конец жилой зоны» применяют для обозначения конца жилой зоны. Знак допускается размещать на оборотной стороне знака 5.21.

  - Разделение движения транспортных средств на однородные группы

    - Организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничений на скоростной режим движения

В городе Похвистнево Самарской области существуют участки территорий, движение на которых основано на Правилах дорожного движения и существующей или планируемой ОДД. Для физического устранения дорожных конфликтов ценным является улучшение инфраструктуры, предназначенной для управления скоростью и влияющей на поведение участников дорожного движения. В связи с обстоятельствами введения дополнительных ограничений по скоростному режиму на отдельных участках или в различных зонах в городе Похвистнево Самарской области без проведения мероприятий реконструкции УДС и ее соответствующего обустройства ТСОДД представляется нецелесообразным. Поэтому актуально предусмотреть использование малозатратных мер в условиях финансовых ограничений, позволяющих снижать риски аварийности на опасных участках.

Физическое регулирование скорости при реконструкции УДС в городе Похвистнево Самарской области должно включать в себя следующие меры:

устройство искусственных неровностей;

устройство возвышенного пешеходного перехода;

устройство участков дороги (пешеходных переходов, зон остановок маршрутного транспорта) с разным типом и цветом дорожного покрытия;

канализирование движения: разделение потоков автомобилей, резервирование избыточной ширины проезжей части, выделение пешеходных путей;

ограничение доступа ТС к пешеходным пространствам;

введение зональных ограничений (организация пешеходных зон, жилых зон, школьных зон).

Ограничения скоростного режима движения транспортных средств на отдельных участках улично-дорожной сети или в различных зонах выполнено с визуализацией дислокации соответствующих дорожных знаков на тематических слоях электронной карты. Знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» применяются для запрещения движения всех транспортных средств со скоростью, выше указанной на знаке при необходимости введения на участке УДС иной максимальной скорости, чем на предшествующем участке.

При ограничении скорости движения на опасных участках дороги (крутые повороты, необеспеченная видимость встречного автомобиля, сужение дороги и т.п.) зона действия знака должна соответствовать протяженности опасного участка. Если на данном участке устанавливают максимальную скорость, отличающуюся от максимальной скорости движения на предшествующем участке на 20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24 на расстоянии 100-150 м друг от друга.

Знак 3.24 с табличкой 8.2.1 перед искусственной неровностью устанавливают совместно со знаком 5.20 на одной опоре. Значение скорости, указываемое на знаке, соответствует конструкции неровности. Дислокация дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» дублируется соответствующей дорожной разметкой.

Оптимизация скоростных режимов на УДС и принудительное обеспечение соблюдения ограничений скорости, соответствующих типам дорог и их функциям, может дать немедленное повышение БДД, как в плане сокращения количества ДТП, так и в плане снижения тяжести травм. На территории города Похвистнево Самарской области востребованы мероприятия по усилению контроля за соблюдением скоростного режима, что будет способствовать повышению уровня БДД. Решением данных проблем является дополнительная установка на УДС знаков ограничения скорости.

    - Организация движения маршрутных транспортных средств, 
обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Выполненный анализ работ показал, что существующие в городе Похвистнево Самарской области маршруты перевозок пассажиров общественным транспортом обеспечивают большинство необходимых корреспонденций и удовлетворяют потребности населения в целевых трудовых, культурно-бытовых, учебных и других передвижениях. Происходящие изменения спроса на передвижения по территории города Похвистнево Самарской области, свидетельствуют о том, что в последние годы неуклонно увеличивается доля населения, удовлетворяющая свои потребности в передвижениях на индивидуальных автомобилях. В связи с этим актуальна разработка и внедрение мер, направленных на развитие и повышение привлекательности общественного пассажирского транспорта и его инфраструктуры, повышения качества и расширение спектра оказания услуг по перевозкам пассажиров социальной группы населения.

Для повышения качества оказываемых услуг по перевозкам пассажиров необходимо провести мероприятия по приведению инфраструктуры общественного транспорта в нормативное состояние, повысить доступность общественного транспорта для местного населения, включая маломобильные категории, с учетом положений Распоряжения Министерства транспорта РФ от 31.01.2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Расстояние от остановки до многоквартирного дома не должно составлять больше 500 м, до больницы - не более 300 м.

Все остановочные пункты в городе Похвистнево Самарской области, которые обслуживаются маршрутами регулярных перевозок, должны отвечать требованиям, установленным «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Востребованными являются мероприятия, которые направлены на:

обновление парка подвижного состава, в т. ч. с учетом технического состояния ТС, неприспособленности к перевозке МГН. Использование низкопольного, низкошумного подвижного состава, дооборудование ТС системами видеонаблюдения, бесплатным WiFi для повышения комфортабельности, безопасности поездок и привлекательности транспорта общего пользования;

экологизацию системы общественного транспорта (переход в ходе обновления парка подвижного состава пассажирских перевозок на виды топлива, соответствующие общепринятым экологическим стандартам);

эстетизацию инфраструктуры (обеспечение ее гармоничного сопряжения с архитектурной средой поселений посредством обустройства остановочных павильонов, внедрения единой системы навигации и маршрутного ориентирования пассажиров).

В процессе решения задач ПОДД города Похвистнево Самарской области выполнена дислокация остановок общественного транспорта на тематических слоях электронной карты с указанием характеристик ООТ, наличия посадочных площадок, павильонов.

Остановки общественного транспорта в городе Похвистнево Самарской области расположены в каждом населённом пункте, но спросом не пользуются, из-за удобства ж/д транспорта.

Актуально расширение маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров в целях обеспечения более широкого охвата территории города Похвистнево Самарской области, а именно при формировании маршрутной сети пассажирского обслуживания обеспечить максимальный охват территории поселения регулярным автобусным сообщением в социально значимых целях.

Требования к элементам автобусных остановок, правилам их размещения на автомобильных дорогах и их обустройству ТСОДД на территории города Похвистнево Самарской области выполняются не в полном объеме. Обустройство остановочных пунктов регламентируется стандартом «ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

В результате проведенных обследований выявлен ряд проблем системы общественного транспорта.

Анализ существующей зоны пешеходной доступности от остановок общественного транспорта выявил, что на некоторых территориях наблюдается отсутствие общественного транспорта с допустимыми параметрами пешеходной доступности до остановок. Экспертиза существующих остановок общественного транспорта выявила ООТ, не оборудованные заездными карманами, посадочными площадками и павильонами. В связи с этим предлагается произвести ряд мероприятий на краткосрочную перспективу и на расчетный срок.

Обустройство остановочных пунктов пассажирского транспорта

На краткосрочную перспективу предлагается произвести обустройство и строительство на территории муниципального образования ООТ заездными карманами, посадочными площадками и павильонами пассажирского транспорта.

Перечень мест, не оборудованных заездными карманами, посадочными площадками и павильонами, представлен в таблице.

С точки зрения повышения безопасности движения пешеходов на территориях около остановок общественного транспорта, проведены исследования, выявлены отсутствие заездных карманов к посадочным площадкам на остановках.

Все ООТ оборудуются дорожными знаками по ГОСТ 52289, которые размещают по ГОСТ 52290. Знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» устанавливают в начале посадочной площадки. При наличии на остановочном пункте павильона допускается устанавливать знаки на павильоне (вне населенных пунктов на высоте до 3,0 м) над его краем, обращенным в сторону приближающихся к остановочному пункту маршрутных транспортных средств, или на самостоятельной опоре на уровне этого края.

Знак 5.16 должен быть двусторонним. Односторонние знаки допускается применять вне населенных пунктов на участках дорог с разделительной полосой, на которых отсутствует движение пешеходов вдоль дороги. На автобусных остановках на внутренней стороне стенки автопавильона размещают информацию о маршрутах движения автобусов в соответствии с ГОСТ 52289.

Знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» устанавливают у мест, выделенных для организованного перехода пешеходов через проезжую часть. Знак 5.19.1 устанавливают справа от дороги, знак 5.19.2 - слева. На дорогах с разделительной полосой, где каждая из проезжих частей имеет три или более полос движения, знак 5.19.2 устанавливается слева от каждой из проезжих частей на разделительной полосе. Знаки 5.19.1 и 5.19.2 устанавливаются так, чтобы знак 5.19.2 находился у ближней границы перехода относительно приближающихся к переходу ТС, а знак 5.19.1 - у дальней. Знаки 5.19.1 (5.19.2) не должны быть удалены от линии границы перехода в сторону приближающихся к переходу ТС на расстояние более 1 м Знаки 5.19.1 допускается размещать на оборотной стороне знака 5.19.2.

    - Организация движения грузовых транспортных средств

Целями и задачами мероприятий по организации движения грузового транспорта на территории города Похвистнево Самарской области является обеспечение защиты жителей, проживающих в районах, наиболее чувствительных к экологическому загрязнению и сверхнормативному шумовому воздействию, обеспечение безопасности движения всех участников, а также упорядочивание грузовой логистики.

Отдельно проработана тематика дислокации дорожных знаков ограничения на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в городе Похвистнево Самарской области.

Сложившаяся система ОДД грузовых ТС рассматриваемых категорий удовлетворяет имеющимся потребностям и требованиям.

Разработка мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры для грузового автомобильного транспорта на территории города Похвистнево Самарской области

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры для грузового автомобильного транспорта на территории города Похвистнево Самарской области.

Мероприятия по организации движения грузового транспорта на территории города Похвистнево Самарской области на перспективу

В организации движения грузового транспорта предлагаются следующие мероприятия:

полный запрет грузового движения в жилых зонах и зонах жилой застройки;

организация грузового каркаса (разрешено свободное движение грузовых ТС разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн) с учетом существующих улиц и дорог города Похвистнево Самарской области;

на участках УДС, не включенных в грузовой каркас, разрешено движение грузовых ТС менее 3,5 тонн для обеспечения жизнедеятельности.

Мероприятия по организации движения грузового транспорта на территории города Похвистнево Самарской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу отображены в томах проектов организации дорожного движения и в соответствующих томах ведомостей дорожных знаков. Визуализация проекта организации дорожного движения: улиц и дорог с движением грузового транспорта, с дислокацией соответствующих технических средств организации дорожного движения представлена на тематических слоях электронной карты и соответствующих электронных сводных ведомостях дорожных знаков.

    - Организация пропуска транзитных транспортных средств

Организация движения транзитных транспортных средств осуществляется через межпоселковые автомобильные дороги города Похвистнево Самарской области.

    - Организация одностороннего и реверсивного движения.

Организация одностороннего движения

Одностороннее движение применяется для повышения пропускной способности, а также для исключения конфликта встречных транспортных потоков при недостаточной ширине проезжей части. Наряду с описанными преимуществами, режим одностороннего движения обладает рядом недостатков, прежде всего вынуждает участников дорожного движения совершать перепробеги, иногда весьма существенные. Это особенно актуально для жителей, проживающих на этих улицах, поскольку им приходится совершать перепробеги ежедневно.

Одностороннее движение — это метод регулирования дорожного движения, путём использования всей ширины проезжей части улицы или дороги, при движении транспортных средств только в одном направлении.

Используется как мероприятие по разгрузке дорог и повышению безопасности движения.

Запрет движения может вводиться на улицах с узкой проезжей частью, где движение ТС возможно только в одном направлении, а также обозначать зону, не предназначенную для движения транспортных средств. Однако существуют проблемы контроля за соблюдением данного режима в связи с рядом случаев, на которые требования знака не распространяются. Запрет въезда применяется для предотвращения движения во встречном направлении на дороге с односторонним движением, а также может быть установлен при въезде на обособленную территорию.

Реверсивное движение

В ходе проведенных натурных обследований установлено, что на территории города Похвистнево Самарской области отсутствует устойчивая маятниковая миграция потоков автомобилей с ярко выраженным возрастанием интенсивности движения транспортных потоков в отдельных направлениях на рассматриваемых участках УДС. Степень неравномерности транспортной нагрузки по направлениям на элементах УДС в разные временные периоды (закономерности суточной миграции автомобильных потоков по направлениям) свидетельствует о нецелесообразности организации реверсивного движения ТС. Поэтому мероприятия по организации реверсивного движения на участках УДС города Похвистнево Самарской области на расчетный срок не предусматриваются.

  - Обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе по устройству местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечным профилям участков дорог, размещение искусственных сооружений

Генеральным планом города Похвистнево Самарской области предусмотрен актуальный перечень мероприятий, относящихся к развитию дорожной сети, участков дорог, локально реконструктивных мероприятий. Перечень проанализирован и включен в состав мероприятий ПОДД.

В основу развития поселения положено формирование целостной планировочной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры:

сочетание развития на реконструируемых существующих территориях с расширением селитебных территорий поселения в западном, восточном, южном, юго-западном направлении, а также в центре с освоением свободных территорий;

основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в западном направлении;

формирование замкнутой системы магистральных улиц и дорог, объединяющей все жилые районы поселения;

совершенствование облика центральной части поселения на основе жилых, общественных и промышленных зданий с реконструкцией (сносом) существующих диссонирующих зданий и сооружений, благоустройство улиц, площадей и въездов в поселения;

последовательный вынос жилья из санитарно-защитных зон на свободные территории, а также комплексная реконструкция центральной части;

развитие общегородского центра и формирование центров повседневного культурно-бытового обслуживания в периферийных районах на основе существующих, а также создание новых подцентров районного значения;

озеленение центральной части поселения, а также магистральных улиц и санитарно-защитных зон вокруг промышленных и коммунально-складских объектов.

В составе мероприятий ПОДД рекомендуется реализация менее капиталоемких мероприятий, связанных преимущественно с выполнением работ по содержанию, обустройству и ремонту объектов сети, развитию инфраструктуры.

Для обеспечения беспрепятственного движения основного потока транспортных средств остановки следует оборудовать заездными карманами. На рисунках ниже показаны примеры обустройства заездных карманов.

- В рамках совершенствования решений по ОДД на территории города Похвистнево Самарской области оказывается востребованным реализация следующих принципов и проектных решений по ОДД на расчетный срок:

прохождение автодорог через населенный пункт требует ограничения максимальной скорости движения в границах населенного пункта до 40-50 км/час для обеспечения БДД (снижения риска летальных исходов и тяжести последствий при возникновении ДТП) не только посредством ТСОДД, но и использования планировочных и инфраструктурных решений;

использование элементов инфраструктуры, которые обозначат визуально и физически въезд на территорию города Похвистнево Самарской области и обеспечат принудительное снижение скорости движения ТС;

выбор наиболее оптимального реконструктивно-планировочного решения в каждом конкретном случае решается проектами планировки и ОДД с учетом местных особенностей и характеристик условий движения транспортных и пешеходных потоков;

обеспечение наличия достаточных элементов обустройства пешеходной инфраструктуры (устройство приподнятых наземных пешеходных переходов, островков безопасности, конструктивно обособленных пешеходных дорожек и тротуаров);

устранение излишних примыканий и пересечений дорог, что повысит уровень обеспеченности БДД.

Предложенные решения следует адаптировать к местным условиям на стадии проектирования, реконструкции и нового строительства автодорог общего пользования и уличной сети города Похвистнево Самарской области, рациональное обустройство мест реконструкции и строительства дорог, обустройство ТСОДД следует определить и учесть путем разработки локальных концепций и проекта ОДД.

Обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий включает в себя установку ограждений, дорожных знаков, освещения, в случае необходимости – организацию уширений дороги.

  - Организация движения пешеходов

    - Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации и безопасных маршрутов движения детей

Целью создания максимально безопасных и комфортных условий движения участников дорожного движения на участках улично-дорожной сети, примыкающих к образовательным организациям, является обеспечение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательной организации.

На схеме обозначаются:

здание образовательной организации с указанием территории, принадлежащей непосредственно образовательной организации;

автомобильные дороги и тротуары;

уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные (надземные/подземные) пешеходные переходы на подходах к образовательной организации;

дислокация существующих дорожных знаков и разметки;

другие технические средства ОДД;

направление движения ТС по проезжей части;

направление безопасного маршрута движения детей.

На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и безопасные маршруты движения детей от остановочного пункта к образовательной организации и обратно. При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательной организации указывается месторасположение и безопасные маршруты движения детей от парковочных мест к образовательной организации и обратно. К схеме должен быть приложен план мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения к организации дорожного движения, соответствующей нормативным техническим документам, действующим в области дорожного движения, по окончании реализации которого готовится новая схема.

Безопасность школьников, прежде всего, обеспечивается тщательно планируемыми специальными мероприятиями по ОДД посредством создания «школьных зон». Инженерное обустройство школьных зон, расположенных в городе Похвистнево Самарской области должно предусматривать:

информационное обеспечение водителей о приближении к школьным зонам, их границах, об ограничениях, режимах и порядке движения, о пешеходных переходах, остановочных пунктах общественного транспорта, парковках и др.;

все пешеходные переходы должны быть оборудованы средствами сдерживания движения (искусственные неровности и т.д.);

тротуары, примыкающие к проезжей части, должны быть оборудованы пешеходными ограждениями и средствами ограничения доступа;

дорожные знаки в школьной зоне следует предусмотреть на желтом фоне, либо в светодиодном исполнении, либо панно «Внимание! Дети!».

В границах школьных зон должны оказаться ближайшие пешеходные переходы, остановочные пункты общественного транспорта, парковки. Пешеходные переходы и остановочные пункты должны находиться в зоне комфортной пешеходной доступности школьников и иметь вышеописанное обустройство. Поскольку школы часто находятся в жилой застройке и граничат с местными улицами, возникают проблемы подъезда к школам из-за паркирования на проезжих частях. Припаркованные автомобили ухудшают условия видимости для школьников. Поэтому в границах школьных зон следует применять специальную дорожную разметку и знаки, запрещающую парковку и остановку ТС в школьной зоне. Отличительной характеристикой школьных зон является ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 40 км/ч, которое должно действовать в определенные периоды суток.

    - Местоположение и обустройство пешеходных переходов

Основной задачей обеспечения пешеходного движения вдоль транспортной сети является отделение его от транспортных потоков. ПОДД города Похвистнево Самарской области разработан с учетом необходимых мер. Ширина тротуаров и пешеходных дорожек определена из расчета их пропускной способности. Ширина тротуаров и пешеходных дорожек определена из расчета их пропускной способности. Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений ширина тротуаров должна составлять не менее:

- магистральные улицы общегородского значения 1-го класса - 4,5 м;

- магистральные улицы общегородского значения 2,3-го класса – 3,0 м;

- магистральные улицы районного значения – 2,25 м;

- улицы и дороги местного значения (в зонах жилой застройки, в общественно-деловых и торговых зонах, в производственных зонах) – 2 м.

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

Пешеходные ограждения рекомендуется устанавливать обязательно, если пиковая интенсивность превышает 750 чел./ч на условную полосу тротуара (0,75 м). Независимо от интенсивности пешеходного потока вдоль тротуара ограждения целесообразно устанавливать также напротив выходов из крупных объектов генерации пешеходного потока (зрелищные предприятия, универсамы, учебные заведения), если они расположены поблизости от проезжей части.

Наличие ограждения и некоторое отнесение пешеходного перехода от выходов из общественных зданий предупреждает неосмотрительный выход или выбегание людей на проезжую часть.

В качестве мероприятий, планируемых к реализации на перспективу в городе Похвистнево Самарской области, предлагается выполнить комплекс мер для снижения количества и тяжести последствий ДТП, локальные мероприятия на транспортных узлах:

- установка знаков 5.19.1(5.19.2) «Пешеходный переход» на флуоресцентной основе;

- установка знаков 6.2 «Рекомендуемая скорость» на флуоресцентной основе;

- установка светофоров Т7;

- обустройство линий искусственного освещения.

### Обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов

Параметры и характеристики посадочной площадки, учитывающие потребности инвалидов, определяются согласно ГОСТ Р 52766-2007 (пункт 5.3), ОСТ 218.1.002-2003 (пункт 12.3) и ОДМ 218.2.007-2011. Зона площадки должна иметь ширину 1,8…2,0 м, длину – 2,0 м. При этом общая ширина посадочной площадки должна быть не менее 3,0 м, а длина - не менее длины остановочной площадки. Информационные указатели необходимы для ориентирования пешеходов о существующей схеме ОДД на УДС по возможным направлениям движения. Они подразделяются на тактильные, визуальные (дорожные знаки и разметка) и звуковые (применяются на светофорных объектах).

Размещение стоянок (парковок), оборудованных местами для ТС, управляемых водителем инвалидом или используемых для перевозки инвалидов, а так-же планировка этих мест осуществляются согласно СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35–105–2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» и с учетом ОДМ 218.2.007–2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства». Вышеперечисленные рекомендации и мероприятия являются востребованными на существующей УДС поселения и нуждаются в поэтапной реализации владельцами дорог, дорожных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры. Первоочередными являются мероприятия на пешеходных переходах, расположенных на магистральной уличной сети и на путях следования и подходах к наиболее интенсивно используемых населением объектов притяжения.

Мероприятия по обеспечению благоприятных условий движения инвалидов подлежат обязательному учету при проектировании вновь строящихся и реконструируемых объектов транспортной инфраструктуры, содержащихся документах территориального планирования города Похвистнево Самарской области, с последующей актуализацией в ПОДД.

  - Организация движения велосипедистов, размещению объектов инфраструктуры (велосипедные и велопешеходные дорожки, велосипедные полосы, места для стоянки велосипедов)

Организация велосипедного движения с дислокацией соответствующих велодорожек, велопарковок

Все развивающиеся городские образования с растущей численностью населения и темпов роста автомобилизации рассматривают велосипед в качестве существенной альтернативы автотранспорту в части снижения транспортной загрузки, улучшения экологии и здоровья населения.

Ввиду необходимости дополнительного финансирования для организации на территории города Похвистнево Самарской области мероприятий, связанных с велосипедным движением, разработка и применение комплексных мер по этой теме в нынешней ситуации нецелесообразна.

Основными принципами маршрутизации велосипедного движения являются:

маршрутизация доступа к рекреационным зонам и объектам туризма;

планомерное создание локальных законченных структур велодвижения, включающих главные трассы, коммутирующие дорожки для жилых районов и средства велосипедной инфраструктуры, ориентированные на перемещения в пределах 2-3 км;

привязка развития велосипедной сети к проектам строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети, а также крупных инвестиционных объектов;

планомерное развитие велосипедной сети и инфраструктуры в рамках корпоративных транспортных планов.

Основным принципом обеспечения безопасности дорожного движения для велосипедистов является сдерживание использования велосипедистами проезжей части магистральной улично-дорожной сети. На протяжении сети велосипедных маршрутов планируется устроить велопарковки вместимостью более 100 мест.

Рациональная организация движения пешеходов является решающим фактором повышения пропускной способности УДС и обеспечения более дисциплинированного поведения людей в дорожном движении.

Можно выделить следующие типичные задачи организации движения пешеходов:

обеспечение самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог;

оборудование пешеходных переходов дорожными знаками с внутренним освещением в целях улучшения видимости, в частности, нерегулируемых пешеходных переходов, особенно в темное время суток, применяются дорожные знаки 5.19.1 или 5.19.2 с внутренним освещением и световозвращающей поверхностью «Пешеходный переход» по ГОСТ 52290–2004.

Основными мероприятиями по совершенствованию условий пешеходного движения, предлагаемыми на территории города Похвистнево Самарской области являются:

строительство пешеходных тротуаров;

организация пешеходных зон.

- Большая часть из имеющихся тротуаров и пешеходных дорожек соответствует градостроительным нормам. Следует отметить, что во время транспортного обследования на улицах было отмечено присутствие пешеходов.

  - Размещение и обустройство парковок (парковочных мест)

Министерство Транспорта Российской Федерации определяет:

- парковку общего пользования, как парковку (парковочное место), предназначенную для использования неограниченным кругом лиц;

- владельца парковки, как уполномоченный орган субъекта РФ, уполномоченный орган местного самоуправления, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, во владении которого находится парковка.

Контроль за соблюдением правил использования парковок общего пользования осуществляется владельцами парковок. Автостоянки (парковки) являются необходимым элементом транспортной системы города Похвистнево Самарской области. Их количество, удобство расположения, уровень комфорта непосредственно влияют на экономическую эффективность торговых учреждений, снижают или увеличивают уровень обслуживания транспортно-пешеходных потоков, нагрузку на окружающую среду. Потребность в обеспечении поселения местами для хранения автомобилей возрастает с ростом уровня автомобилизации.

По стандартам Евросоюза проблема парковок в пределах поселения считается решенной, если местами обеспечены, по крайней мере, 60% зарегистрированных в поселении автомобилей.

Увеличение парковочных мест на территории города Похвистнево Самарской области, в местах размещения крупных объектов притяжения, целесообразно реализовать с привлечением частных инвестиций, в том числе на основе реализации проектов государственно-частного партнерства.

  - Организация работы светофорных объектов

    - Оптимизация светофорного регулирования

Оптимизация светофорного регулирования – это выбор режимов работы светофоров, которые гарантируют минимально возможное ухудшение технико-экономических показателей дорожного движения, в сравнении со свободным движением с разрешенной скоростью. Оптимизация светофорного регулирования позволяет увеличить пропускную способность УДС, повысить скорость движения, снизить заторообразование, уменьшить задержки транспортных средств и пешеходов, сократить расход топлива, уменьшить загрязнение воздуха и существенно повысить удобство передвижения.

    - Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, 
требующих введения светофорного регулирования

Светофоры – это мощное средство организации дорожного движения, предназначенное для решения основных задач: повышения уровня безопасности ДД и качества движения, а также улучшения экологической ситуации.

Светофорное регулирование является важным инструментом реализации транспортной концепции, включающей в себя мероприятия для ускорения движения общественного транспорта, мероприятия для безопасного пешеходного и велосипедного движения и мероприятия для использования транспортными потоками определенных маршрутов.

На проектируемых участках УДС установка светофоров города Похвистнево Самарской области не требуется.

    - Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий

Для решения задачи моделирования и управления транспортными потоками необходимо выполнить согласование (координацию) работы светофорных объектов в границах территорий города Похвистнево Самарской области, определенных в документации по организации дорожного движения.

Различают локальное и системное управления. Локальное заключается в выработке воздействий в зоне одного перекрестка на основе статистически оцененных микро- или макрохарактеристик потока, основанной на предположении о пуассоновском характере прибывающего транспортного потока. Целевая функция локального управления обеспечивает получение оценки эффективности функционирования одного перекрестка без учета соседних. Влияние координации учитывалось только сдвигом фаз светофорной сигнализации на смежных перекрестках.

Системное управление обеспечивает оптимизацию движения транспортных потоков в зоне, включающей в себя множество перекрестков, и производится с учетом макрохарактеристик потоков. Изменение управляющих воздействий на одном перекрестке неизбежно вызывает изменение характеристик транспортных потоков на соседних перекрестках. Метод состоит в решении системы уравнений для взаимосвязанных транспортных потоков, на входах зоны эти потоки считаются пуассоновскими с постоянной интенсивностью. Каждый перегон и каждый перекресток описывается уравнением преобразования транспортных потоков с учетом того, что исходящий поток одного перекрестка является входящим для других смежных перекрестков.

Разновидностью системного управления со сменой программ координации является координированное управление, составляющее основу стратегии и тактики управления дорожным движением. Сущность координированного управления сводится к обеспечению безостановочного проезда группы автомобилей с определенной скоростью через все регулируемые перекрестки магистрали). Для этого сдвиг фаз регулирования в направлении координации выбирается, исходя из заданной. Существуют основные методы координированного управления на перекрестках.

Программное управление со сменой программ координации по времени. На основании эпизодических измерений характеристик потоков и показателей качества производятся анализ эффективности действующих программ координации и сравнение их с контрольными значениями. Если эффективность недостаточна, то перерассчитывается «библиотека» управляющих воздействий и контрольных значений времени их действия. Ввод в действие программы координации происходит в определенные, заранее установленные моменты времени.

Программное управление со сменой программ координации по характеристикам транспортных потоков. Смена программ координации происходит автоматически на основе информации, получаемой в течение заданного периода времени. При принятии решения о смене программы координации, учитывается наличие переходного интервала, которым характеризуется режим работы светофора. В течение переходного интервала эффективность управления резко снижается. Оценка длительности интервала может быть получена из условия обеспечения минимальной ошибки усреднения измеряемых параметров.

Программное управление с общей коррекцией программ координации. В течение периода квазистационарности управляющие воздействия корректируются на основе информации об объекте. Локальное гибкое управление – объединяет методы управления на отдельном перекрестке, когда запаздыванием выработки управляющих воздействий по отношению к измерению и анализу характеристик можно пренебречь.

Комбинированное управление. В современных автоматизированных системах управления дорожным движением обычным является совмещение выбора программ координации из «библиотеки», общая и местная гибкая коррекции.

Управление в реальном масштабе времени. Такое системное управление, при котором запаздывание отработки управляющих воздействий, рассчитываемых в процессе функционирования системы управления, не превышает времени, в течение которого можно пренебречь нестационарностью транспортного потока.

На сегодняшний день существует ряд методик прогнозирования снижения эффективности УДС, а также ряд моделей для выведения ситуации из критической и повышения скорости и пропускной способности на УДС поселения. Однако последние методики зачастую связаны с имитацией потоков жидкости, что требует большого количество входных данных, которые быстро меняются, и переработка схемы УДС, режимов регулирования не успевает за прогрессом. Назревшая транспортная проблема требует поиска принципиально новых подходов, связанных с внедрением интеллектуальных технологий.

Управление в реальном режиме времени реализуется с использованием интеллектуальных технологий и обеспечивается разработкой и использованием интеллектуальных транспортных систем.

На территории города Похвистнево Самарской области в настоящее время не имеется светофорных объектов и иных объектов, над которыми возможно управление в рамках системного управления транспортными потоками в АСУДД. Локальное управление в зоне одного перекрестка основано на интенсивности прибывающего транспортного потока. Целевая функция локального управления обеспечивает получение оценки эффективности функционирования одного перекрестка без учета соседних. Влияние координации возможно учитывать только сдвигом фаз светофорной сигнализации на смежных перекрестках.

  - Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

В современных условиях представляется, что использование для контроля за дорожным движением специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и видеозаписи – это необходимое условие повышения БДД на территории города Похвистнево Самарской области. Эти технические средства доказали свою эффективность и широко распространены во многих городах и поселениях РФ. Внедрение систем и технических средств видеофиксации нарушений ПДД позволяет значительно повысить дисциплину участников дорожного движения, в особенности водителей.

В города Похвистнево Самарской области расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения не требуется.

  - Размещение искусственных неровностей

Проект организации дорожного движения не предусматривает установку искусственных дорожных неровностей (ИДН) и соответствующих им с точки зрения ОДД и ПДД дорожных знаков, на момент разработки ПОДД на автомобильных дорогах не установлены ИДН.

  - Проектные решения по организации дорожного движения при разработке ПОДД на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов по дорогам при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорог, а также при проведении строительных, ремонтных и иных работ, влияющих на движение транспортных средств, в том числе при строительстве, реконструкции и ремонте объектов инженерной инфраструктуры, объектов капитального строительства различного функционального назначения (отдельного объекта или группы объектов застройки)

Проектные решения по организации дорожного движения на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов по дорогам при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорог, а также при проведении строительных, ремонтных и иных работ, влияющих на движение транспортных средств, в том числе при строительстве, реконструкции и ремонте объектов инженерной инфраструктуры, объектов капитального строительства различного функционального назначения (отдельного объекта или группы объектов застройки; на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов по дорогам при проведении публичных и массовых мероприятий как непосредственно на сети дорог, так и на объектах вне сети дорог; при повышенной интенсивности дорожного движения накануне выходных и нерабочих праздничных дней, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог с визуализацией технических средств организации дорожного движения (знаки, разметка) представлены на интерактивной электронной карте в «IndorTrafficPlan».

Временные ограничения или прекращение движения устанавливаются:

при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;

в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

в период повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Временные ограничения или прекращение движения при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог, вводимые на основании акта о введении ограничения, осуществляются посредством:

прекращения движения на участке автомобильной дороги и обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего пользования по согласованию с их владельцами;

прекращения движения в течение определенных периодов времени, но не более 8 часов в сутки;

ограничения движения для транспортных средств (с грузом или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось или группу осей (тележку), а также габаритные параметры которых превышают временно установленные значения весовых и габаритных параметров на период реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Временное ограничение движения осуществляется:

в весенний период - путем установки дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами дорожного движения;

в летний период - при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С путем внесения в графу «Особые условия движения» специального разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам транспортным средством, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которого превышает установленные на территории Российской Федерации допустимые осевые нагрузки транспортных средств, записи следующего содержания: «при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00».

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:

на пассажирские перевозки автобусами;

на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых ФЗ предусмотрена военная служба.

Временное ограничение в весенний период может вводиться на частных автодорогах продолжительностью не более 30 дней.

Временные ограничения движения в летний период не распространяются:

на пассажирские перевозки автобусами;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Временные ограничения или прекращение движения в целях обеспечения БДД осуществляются посредством:

прекращения движения на участке автомобильной дороги и обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего пользования;

ограничения движения по отдельным полосам автомобильной дороги;

устройства временной объездной дороги;

прекращения движения в течение времени, необходимого для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию, если иное невозможно;

обустройства участков автомобильных дорог соответствующими дорожными знаками или иными техническими средствами организации дорожного движения, предусмотренными Правилами дорожного движения.

Временные ограничения или прекращение движения в период повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог вводятся подведомственными Федеральному дорожному агентству организациями, Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», владельцами частных автомобильных дорог на основании акта о введении ограничения.

Временные ограничения или прекращение движения осуществляются посредством:

прекращения движения в течение определенных периодов времени, указанных в акте о введении ограничения;

ограничения или прекращения движения для конкретных категорий механических транспортных средств;

прекращения движения на участке автомобильной дороги и информирования о возможности объезда по другим автомобильным дорогам общего пользования.

Проведенный анализ работ показал, что выполненные проекты организации дорожного движения города Похвистнево Самарской области содержат существующие знаки дорожного движения. Схемы дислокации временных знаков дорожного движения выполняются в процессе реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий. Рекомендации по формированию временных схем дислокации знаков дорожного движения и других необходимых объектов описаны выше. Интерактивная карта в «IndorTrafficPlan» имеет возможность дислокации временных знаков, она будет использоваться по необходимости.

- РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Расчет объемов строительно-монтажных работ осуществляется на основании проектных решений по организации дорожного движения. Отчетные материалы ПОДД содержат следующие адресные ведомости:

- ведомость объемов дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной) включает перечень участков дорог и видов дорожной разметки с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги)), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное) протяженности (для линейной дорожной разметки в метрах), количества единиц (для штучной дорожной разметки в единицах), площади нанесения (в квадратных метрах) с приведением объемов разметки линии 1.1 (указан коэффициент приведения по каждому виду, по разным видам разметки показывается объем в кв. м), материала изготовления и требуемого его объема (в кубических метрах или литрах);

- ведомость размещения дорожных знаков. Ведомость включает перечень участков дорог и дорожных знаков с указанием для каждого из них: номера, наименования и типоразмера, месторасположения в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги)), расположения по ширине дороги (справа, слева, консоль, иное), количества, пометки о наличии дорожного знака, о требовании по его замене или новой установке (установлен / требуется замена / требуется установка). Для знаков индивидуального проектирования указывается их размеры (высота, ширина в миллиметрах). В конце размещается суммарная сводная ведомость с группировкой дорожных знаков согласно статусу (установлен / требуется замена / требуется установка);

- ведомость размещения светофоров. Ведомость включает перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения светофоров в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0км+0м дороги), количества светофоров с разбивкой по типам;

- ведомость размещения пешеходных ограждений. Ведомость включает перечень участков дорог и типов ограждения с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги)), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное), высоты (в метрах), даты установки (для существующего дорожного ограждения), протяженности (в метрах), материала изготовления, пометки о наличии такого дорожного ограждения, протяженности (в метрах), о требовании по его замене или новой установке (установлено / требуется замена / требуется установка);

- ведомость размещения искусственного освещения. Ведомость включает перечень участков дорог и искусственного освещения с указанием для каждого из них: месторасположения объекта освещения в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги)), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное), даты установки (для существующих линий искусственного освещения), количества опор (в штуках);

- ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств. Ведомость включает перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения остановочных пунктов в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги)), расположения по ширине дороги (справа, слева, иное), наличия посадочных площадок, заездных карманов, павильонов, наличия переходно-скоростных полос.

- ведомость размещения пешеходных переходов. Ведомость включает перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения пешеходных переходов в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги));

- ведомость размещения искусственных неровностей. Ведомость включает перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения искусственных неровностей в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги)).

Все ведомости выполняются с подведением итогов.

Спецификации всех проектных решений по улицам города Похвистнево Самарской области присутствуют в базе данных «IndorTrafficPlan» и в бумажном варианте, Том 2.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, высокая экономическая и социально-демографическая значимость решения проблемы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории города Похвистнево Самарской области.

Запланированный комплекс программных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на территории города Похвистнево Самарской области реализуется органами исполнительной власти различного уровня и причастными организациями и обеспечивается стабильной и надежной системой финансирования.

Источниками финансирования мероприятий транспортной инфраструктуры на территории города Похвистнево Самарской области являются:

- бюджет города Похвистнево Самарской области;

- межбюджетные трансферты из регионального бюджета Самарской бласти;

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета;

- средства государственных и частных компаний, инвесторов.

Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в города Похвистнево Самарской области на расчетный срок представлены в таблице 1.

Объемы финансирования программы из бюджетных и из внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В целях обеспечения эффективности организации дорожного движения и обеспечения качества транспортного обслуживания населения на территории города Похвистнево Самарской области в составе ПОДД подготовлены предложения по корректировке документов, на основе которых осуществлялась подготовка ПОДД, и документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической информации, собранной, проанализированной и сохраненной в базе данных системы «IndorTrafficPlan», с созданием интерактивной карты города Похвистнево Самарской области с визуализацией результатов ПОДД.

Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения на основе прогноза основных показателей безопасности дорожного движения; прогноза параметров, характеризующих дорожное движение; прогноза параметров эффективности организации дорожного движения; прогноза негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения; ожидаемого эффекта от внедрения мероприятий по организации дорожного движения подробно описана в 3 разделе Пояснительной записки.

Достижение целей и решение задач ПОДД обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются, исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий ПОДД являются средства города Похвистнево Самарской области. Механизм реализации ПОДД включает в себя систему мероприятий по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении, проектированию тротуаров, мероприятия по обеспечению БДД (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации ПОДД формируется администрацией города Похвистнево Самарской области по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Для обеспечения эффективной системы ОДД, устойчивых транспортных связей и создания комфортных условий жизнедеятельности населения на территории города Похвистнево Самарской области, сформирована программа мероприятий ПОДД взаимоувязанных с документами стратегического и территориального планирования и документами планировки территорий.

Эффективность предложенного варианта проектирования на территории города Похвистнево Самарской области в своей совокупности выражается в обеспечении снижения масштабов экономических, экологических, аварийных и социальных потерь общества, связанных с мобильностью населения, перевозками грузов и пассажиров. Оценка ожидаемой эффективности от внедрения мероприятий ПОДД приведена в таблицах.

Таблица 1. Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий ПОДД

| № п/п | Наименование | Цель | Социально-экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по строительству автомобильных дорог | Развитие автомобильных дорог общего пользования, формирование лучшей связности территории поселения | Снижение времени в пути, улучшение связности кварталов поселения |
|  | Мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации | Соответствие стандартам в области организации дорожного движения, создание базы знаний в области дорожного движения в поселение. | Повышение качества обслуживания населения |
|  | Мероприятия по формированию единого парковочного пространства и реконструкции парковок | Организация мест для постоянного и временного хранения автотранспортных средств | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры |
|  | Мероприятия по размещению светофорных объектов у школ | Обеспечение БДД вблизи школ | Снижение вероятности ДТП, успокоение трафика |
|  | Мероприятия по организации движения пешеходов, включая реконструкцию и содержание тротуаров | Обеспечение БДД | Снижение вероятности ДТП с участием пешеходов |
|  | Мероприятия по организации велосипедного движения (велопарковок) | Сглаживание роста уровня автомобилизации и количества поездок на автомобильном транспорте | Повышение качества обслуживания населения, сдерживание уровня автомобилизации |
|  | Реконструкция и ремонт сети дорог, установка и содержание дорожных знаков | Развитие и сохранение автомобильных дорог общего пользования и реализация комплекса мер по БДД | Увеличение скорости движения, снижение времени в пути, снижение вероятности ДТП |
|  | Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения | Снижение вероятности ДТП |

Таблица 2. Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий ПОДД, предусмотренных на возможную перспективу

| Методы ОДД | Категория ДТП | Эффективность | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство обособленных пешеходных путей, управление доступом к территориям пешеходных пространств | Все ДТП | –6…18% | Обобщенный мировой опыт |
| Канализирование движения в узлах | ДТП с погибшими | –10% | Финская практика, обобщенный мировой опыт |
|  | Все ДТП | –25…38% |  |
| Канализирование движения на криволинейных участках кривых в плане | Все ДТП | –22% | Обобщенный мировой опыт |
| Канализирование движения на прямолинейных участках | Учетные ДТП на участке | –30% | Норвежская практика, мировой опыт |
|  | Все ДТП | –21% |  |
| Устройство кольцевых пересечений | ДТП с погибшими | –70…75% | Финская, Голландская практики |
|  | Учетные ДТП | –65 % |  |
|  | Все ДТП | –50% |  |
| Совершенствование информационного обеспечения | Все ДТП | –24% | Обобщенный мировой опыт |
| Зональное понижение скоростного режима: с 60 до 50 км/ч с 50 до 40 км/ч | ДТП с погибшими | –24% | Финская практика |
|  | Все учетные ДТП | –10% |  |
|  | ДТП с погибшими | –48% |  |
|  | Учетные ДТП | –10…40% |  |
| Организация жилых зон, пешеходных зон | ДТП с погибшими | –47% | Финская практика |
| Устройство искусственных неровностей | ДТП с погибшими | –20% | Мировой опыт |
|  | Все ДТП | –50% |  |
| Устройство приподнятых пешеходных переходов | Все ДТП | –50% | Обобщенный мировой опыт |
| Устройство шумовых и светошумовых полос на подходах к узлам | ДТП с погибшими | –5% | Финская практика |
|  | Все ДТП | –28% | Обобщенный мировой опыт |
|  | Учетные ДТП | –33% | Норвежская практика |
| Нанесение краевой линии разметки с эффектом вибрации (структурной разметки) | Все ДТП на участке | –30% | Обобщенный мировой опыт |
|  | Учетные ДТП со съездом с дороги | –31% | Норвежская практика |
| Применение светоотражающих элементов для выделения кривых, участков примыканий | Все ДТП | –21% | Обобщенный мировой опыт |
| Нанесение продольной разметки | ДТП с погибшими | –10% | Финская практика. Норвежская практика |
|  | Учетные ДТП | –24% |  |
|  | Все ДТП | –30% |  |
| Строительство велосипедных дорожек вдоль дорог | Учетные ДТП с велосипедистами | -19% | Датская практика |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенные в ПОДД мероприятия разработаны в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта РФ от 17.03.2015 г. N 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения», в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020 года N 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» и представляют собой целостную систему технически, экономически и экологически обоснованных мер организационного характера, взаимоувязанных с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.

ПОДД города Похвистнево Самарской области разработан на основе документов территориального планирования, стратегий и программ комплексного социально-экономического развития МО, долгосрочных целевых программ, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической информации с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду ТС.

ПОДД города Похвистнево Самарской области визуализирован на интерактивной электронной карте в «IndorTrafficPlan».

Разработка проекта организации дорожного движения на территории города Похвистнево Самарской области выполнялась в несколько этапов:

сбор и анализ данных, выявление проблем в развитии транспортного комплекса города Похвистнево Самарской области;

разработка транспортной модели города Похвистнево Самарской области;

разработка мероприятий в рамках проекта организации дорожного движения города Похвистнево Самарской области на прогнозные периоды.

В процессе разработки ПОДД проведены следующие мероприятия:

- Сбор и систематизация исходных данных для разработки проекта организации дорожного движения города Похвистнево Самарской области;

- Проведено натурное транспортное обследование транспортных и пешеходных потоков в ключевых узлах на автомобильных дорогах и УДС города Похвистнево Самарской области;

- Выполнен анализ полученных данных об автомобильных дорогах и УДС, транспортных потоках с целью выявления проблем и недостатков в развитии транспортного комплекса города Похвистнево Самарской области;

- Проведен анализ полученных данных о существующей системе внутри муниципального и внешнего пассажирского транспорта на территории города Похвистнево Самарской области;

- Разработан проект организации дорожного движения с интерактивной дислокацией объектов транспортной инфраструктуры в «IndorTrafficPlan» со статусами объектов: установлен, требуется, демонтировать.

Данное решение позволяет автоматизировать процессы различных направлений, описанных выше:

сбор информации и инвентаризация объектов,

дислокация объектов на электронную карту,

паспортизация объектов с визуализацией семантических составляющих параметров объектов,

наполнение базы данных «IndorTrafficPlan» с возможностью последующей интерактивной актуализации данных,

моделирование работы как отдельно взятого объекта (дорожного знака, светофора, транспортного средства и т.д.), так и их совокупности с учетом зональности (от отдельно взятого перекрестка до населенного пункта, области, края),

прогнозирование развития транспортной инфраструктуры в целом или одного из ее параметров (безопасность, интенсивность транспортных потоков, пропускная способность дороги и т.п.).

Проект организации дорожного движения в города Похвистнево Самарской области разработан по заказу Муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства»в соответствии с техническим заданием муниципального контракта и формированию базы дорожных данных в «IndorTrafficPlan» в соответствии с требованиями ГОСТов Российской Федерации.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Автомобильные перевозки и организация дорожного движения: Справочник / пер. с англ. / В.У. Рэнкин, П. Клафи, С. Халюерт [и др.] – М.: Транспорт, 1981. 592 с.

- Автотранспортные потоки и окружающая среда / Луканин В.Н., Буслаев А.П., Трофименко Ю.В. [и др.] // Под ред. В.Н. Луканина – М.: ИНФРА-М, 1998. 408 с.

- Вероятностные и имитационные подходы к оптимизации автодорожного движения / Буслаев А.П., Новиков А.В., Приходько В.М. [и др.] // Под ред. В.М. Приходько – М.: Мир, 2003. 368с.

- ВСН 42-87 «Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог».

- География России: энциклопедический словарь. Гл. ред. Горкин А.П., М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 208 с.

- Города России: энциклопедия Гл. ред. Лаппо Г.М. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. 155 с.

- ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог.

- ГОСТ Р 51256-2018. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования – М.: Издательство стандартов, 1999. – 26 с.

- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 52289–2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств [Электронный ресурс] – URL: http:// vsegost.com/ Catalog/ 36/ 3662.shtml.

- ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. – М.: Стандартинформ, 2006. 3 с.

- ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫЕ. Классификация

- ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 52765-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация

- Каменецкий, Б.И., Кошкин, И.Г. Автомобильные дороги. – М.: Транспорт, 1979. 144 с.

- Отраслевой дорожный методический документ «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» –М.: Министерство транспорта РФ. Государственная служба дорожного хозяйства (РОСАВТОДОР). – 2003.

- Поспелов, Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь: Около 5000 единиц. М.: Русские словари, ООО «Изд-во Астрель», ООО «Изд-во АСТ», 2001. 171 с.

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения»

- Приказ Минтранса России от 17.03.2015 №43 «Об утверждении правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

- Проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера-дорожника / Под ред. Г.А. Федотова. М.: Транспорт, 1989. 437 с.

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. – М.: Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя РФ, 1994.

- ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог

- Руководство по проектированию городских улиц и дорог – М.: Стройиздат, 1980.

- Федосеев, А.А., Ключников, В.А. Интеллектуальная поддержка принятия решений построения модели объектов транспортной инфраструктуры // Перспективные информационные технологии, 2015. – Т.2 – С. 114.

- Системы и средства автоматизированного управления дорожным движением в городах / Е. Б. Хилажев, В. С. Соколовский, В.М. Гурулев, Я И. Зайденберг. – М.: Транспорт, 1984. 183 с.

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- Фаулер, М. NoSQL. Новая методология разработки нереляционных баз данных / М. Фаулер, П. Дж. Садаладж. – М.: Вильямс, 2013. – 192 с.

- ФЗ № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 г.

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Дорожная разметка – линии, надписи и другие обозначения на проезжей части, бордюрах, дорожных сооружениях и элементах обустройства дорог, информирующие участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги.

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Дорожный знак – устройство в виде панели определенной формы с обозначениями и/или надписями, информирующими участников дорожного движения о дорожных условиях и режимах движения, расположении населенных пунктов и других объектов.

Интенсивность транспортного потока (интенсивность движения) – число транспортных средств, проезжающих через сечение дороги за единицу времени. В качестве расчетного периода времени для определения интенсивности движения принимают год, месяц, сутки, час и более короткие промежутки времени (минуты, секунды) в зависимости от поставленной задачи наблюдения и средств измерения.

Мультимодальные (комбинированные) перевозки – перевозки различными видами транспорта по единому проездному документу, оформленному на весь путь следования (от пункта убытия до пункта прибытия на территории города-организатора).

Объекты внешнего транспорта – объекты, обслуживающие пригородные, местные и дальние перевозки пассажиров и грузов, связывающие населенные пункты в единую систему расселения. К объектам внешнего транспорта относятся железнодорожные и автомобильные вокзалы, станции, аэропорты, а также речные и морские порты и пристани.

Объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя специальные инженерные сооружения (железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств), технические средства организации дорожного движения, а также иные объекты, обеспечивающие функционирование транспортного, комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование.

Организация дорожного движения – комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах.

Период пиковой нагрузки – период максимальной расчетной интенсивности движения транспортных средств.

Проезжая часть – основной элемент дороги, предназначенный для непосредственного движения транспортных средств.

Пропускная способность автомобильной дороги (улицы) – максимальное количество транспортных средств, которое может переместиться в течение 1 часа на рассматриваемом участке / сечении в одном направлении.

Пропускная способность объекта внешнего транспорта – максимальное количество пассажиров, которое может быть обслужено в течение 1 часа на рассматриваемом объекте внешнего транспорта в одном направлении.

Технические средства организации дорожного движения – дорожные знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства, искусственные неровности, предназначенные для информирования водителей об условиях движения по автомобильной дороге.

Транспортный поток – совокупность транспортных единиц, совершающих упорядоченное движение в сечении выбранного перегона.

Светофорный объект – перекресток, оборудованный светофорами.

Светофор – устройство, предназначенное для поочередного пропуска участников движения через определенный участок улично-дорожной сети.

Такт регулирования – период действия определенной комбинации светофорных сигналов.

Улично-дорожная сеть – совокупность участков улиц и дорог, объединенных по административному или географическому признаку.

Управление – воздействие на тот или иной объект с целью улучшения его функционирования.

Фаза регулирования – совокупность основного и следующего за ним промежуточного такта.

Цикл регулирования – периодически повторяющаяся совокупность всех фаз.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

а/д 	–	автомобильная дорога

АТП 	– 	автотранспортное предприятие

БД	–	база данных

БДД 	– 	безопасность дорожного движения

ГИБДД 	–	государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГСК	–	гаражно-строительный кооператив

ДТП 	–	дорожно-транспортное происшествие

ж/д 	–	железная дорога

ИДН	–	искусственные дорожные неровности

КСОДД	–	комплексная схема организации дорожного движения

МВД	–	Министерство внутренних дел

МО	–	 Муниципальное образование

НИР	–	научно-исследовательская работа

ОДД 	–	организация дорожного движения

ООТ 	–	остановка общественного транспорта

П.Г.Т.	–	посёлок городского типа

ПДД 	–	правила дорожного движения

ПКРТИ	–	программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

ПОДД	–	проект организации дорожного движения

р. п. 	–	рабочий посёлок

РФ 	– 	Российская Федерация

СО 	–	светофорный объект

СУБД	–	система управления базой данных

ТП 	–	транспортный поток

ТС 	–	транспортное средство

ТСОДД	–	технические средства организации дорожного движения

УДС	–	улично-дорожная сеть

Приложение 1.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
города Похвистнево Самарской области

| N | Наименование автомобильной дороги общего пользования |  |  |  |  | Общая протяженность, км | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонные, км | Песчано –гравийные, км | грунтовые, км |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | А/дорога по ул.Комсомольская |  |  |  |  | 1,145 | 1,145 |  |  |
| 2 | А/дорога по ул.Гагарина |  |  |  |  | 0,602 | 0,602 |  |  |
| 3 | А/дорога по ул.А.Васильева |  |  |  |  | 0,716 | 0,716 |  |  |
| 4 | А/дорога по ул.Куйбышева |  |  |  |  | 0,405 | 0,405 |  |  |
| 5 | А/дорога по ул.Ленинградская |  |  |  |  | 0,380 | 0,380 |  |  |
| 6 | А/дорога по ул.Советская |  |  |  |  | 0,260 | 0,260 |  |  |
| 7 | А/дорога по ул.Лермонтова (от пер Банный до "кольца"), Пушкина |  |  |  |  | 2,190 | 0,930 | 1,260 |  |
| 8 | А/дорога по ул. Революционная |  |  |  |  | 5,100 | 5,100 |  |  |
| 9 | А/дорога по ул.М.Горького |  |  |  |  | 1,564 | 1,564 |  |  |
| 10 | А/дорога по ул.Фрунзе |  |  |  |  | 0,620 | 0,340 | 0,280 |  |
| 11 | А/дорога по ул.Фурманова |  |  |  |  | 0,440 | 0,300 | 0,140 |  |
| 12 | А/дорога по ул.Западная |  |  |  |  | 0,520 | 0,220 | 0,300 |  |
| 13 | А/дорога по ул.Матросова |  |  |  |  | 0,820 | 0,820 |  |  |
| 14 | А/дорога по ул.Бакинская |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 |  |  |
| 15 | А/дорога к стадиону |  |  |  |  | 0,190 | 0,190 |  |  |
| 16 | А/дорога к ПРУ |  |  |  |  | 0,189 | 0,189 |  |  |
| 17 | Центральная площадь |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 |  |  |
| 18 | Проезд под ж/д мостом |  |  |  |  | 0,240 | 0,240 |  |  |
| 19 | А/дорога по ул.Мира |  |  |  |  | 2,131 | 2,131 |  |  |
| 20 | А/дорога по ул.Кооперативная |  |  |  |  | 2,904 | 2,104 | 0,800 |  |
| 21 | А/дорога по ул.Суходольная |  |  |  |  | 0,435 | 0,435 |  |  |
| 22 | А/дорога по ул.Бережкова |  |  |  |  | 1,164 | 1,164 |  |  |
| 23 | А/дорога по ул.Малиновского |  |  |  |  | 1,220 | 1,220 |  |  |
| 24 | А/дорога по ул.Косогорная |  |  |  |  | 0,940 | 0,480 | 0,460 |  |
| 25 | А/дорога по ул.Шевченко |  |  |  |  | 1,091 | 1,091 |  |  |
| 26 | А/дорога по ул.Неверова |  |  |  |  | 0,984 | 0,984 |  |  |
| 27 | А/дорога по ул.Ибряйкинская |  |  |  |  | 1,973 | 1,323 | 0,650 |  |
| 28 | А/дорога по ул.Газовиков |  |  |  |  | 1,280 | 1,280 |  |  |
| 29 | А/дорога по ул.Буденного |  |  |  |  | 0,440 | 0,440 |  |  |
| 30 | А/дорога по ул.Полевая |  |  |  |  | 1,906 | 0,964 | 0,942 |  |
| 31 | А/дорога по ул.Н.Полевая |  |  |  |  | 1,780 | 1,530 | 0,250 |  |
| 32 | А/дорога по ул.Щербакова |  |  |  |  | 1,060 | 1,060 |  |  |
| 33 | А/дорога по ул.Л.Толстого |  |  |  |  | 0,942 | 0,942 |  |  |
| 34 | А/дорога по ул.Жуковского (от ул.Мира до ул.Н.Полевая) |  |  |  |  | 0,170 | 0,170 |  |  |
| 35 | А/дорога по ул.Кольцова |  |  |  |  | 0,706 | 0,606 | 0,100 |  |
| 36 | А/дорога по ул.Строителей |  |  |  |  | 0,382 | 0,382 |  |  |
| 37 | А/дорога по пер. Мастерских |  |  |  |  | 0,170 | 0,030 | 0,140 |  |
| 38 | А/дорога по ул.Вокзальная |  |  |  |  | 1,100 | 0,250 | 0,850 |  |
| 39 | А/дорога по ул.Урицкого |  |  |  |  | 0,410 | 0,100 | 0,310 |  |
| 40 | А/дорога по ул.Короленко |  |  |  |  | 0,340 | 0,050 | 0,290 |  |
| 41 | А/дорога по ул.Гоголя |  |  |  |  | 0,500 | 0,500 |  |  |
| 42 | А/дорога по ул.Жуковского (от Н.полевая до ул.Кооперативная) |  |  |  |  | 0,260 |  | 0,260 |  |
| 43 | А/дорога по ул.Березовая |  |  |  |  | 0,480 |  | 0,480 |  |
| 44 | А/дорога по ул.Солнечная |  |  |  |  | 0,440 |  | 0,440 |  |
| 45 | А/дорога по ул.Озерная |  |  |  |  | 0,850 |  | 0,850 |  |
| 46 | А/дорога по ул.Московская |  |  |  |  | 0,260 |  | 0,260 |  |
| 47 | А/дорога по ул.Кутузова |  |  |  |  | 0,952 |  | 0,952 |  |
| 48 | А/дорога по ул.Мичурина |  |  |  |  | 0,974 | 0,544 | 0,430 |  |
| 49 | А/дорога по ул.С.Разина |  |  |  |  | 0,564 |  | 0,564 |  |
| 50 | А/дорога про пер.Тихий |  |  |  |  | 0,160 |  | 0,160 |  |
| 51 | А/дорога по пер. Флотский |  |  |  |  | 0,264 |  | 0,264 |  |
| 52 | А/дорога по пер. Лесной |  |  |  |  | 0,260 |  | 0,260 |  |
| 53 | А/дорога по пер.Стахановский |  |  |  |  | 0,340 |  | 0,340 |  |
| 54 | А/дорога по пер. Верхний |  |  |  |  | 0,410 |  | 0,410 |  |
| 55 | А/дорога по ул.Рабочая |  |  |  |  | 1,040 |  | 1,040 |  |
| 56 | А/дорога по ул.Никитина |  |  |  |  | 0,140 |  | 0,140 |  |
| 57 | А/дорога по ул.Степная |  |  |  |  | 0,420 |  | 0,420 |  |
| 58 | А/дорога по ул.Сенная |  |  |  |  | 0,980 |  | 0,980 |  |
| 59 | А/дорога по ул.Челюскинцев |  |  |  |  | 0,992 |  | 0,992 |  |
| 60 | А/дорога по ул.Нагорная |  |  |  |  | 0,998 |  | 0,998 |  |
| 61 | А/дорога по ул.Титова |  |  |  |  | 0,840 |  | 0,840 |  |
| 62 | А/дорога по ул.Рокоссовского |  |  |  |  | 1,222 | 0,881 | 0,341 |  |
| 63 | А/дорога по ул.Кирова |  |  |  |  | 1,160 | 0,853 | 0,307 |  |
| 64 | А/дорога по ул.Партизанская |  |  |  |  | 0,320 |  | 0,320 |  |
| 65 | А/дорога по ул.Орликова |  |  |  |  | 0,590 |  | 0,590 |  |
| 66 | А/дорога по ул.Транспортная |  |  |  |  | 1,020 |  | 1,020 |  |
| 67 | А/дорога по ул.Южная |  |  |  |  | 1,340 |  | 1,340 |  |
| 68 | А/дорога по ул.Первомайская |  |  |  |  | 1,820 |  | 1,820 |  |
| 69 | А/дорога по ул.Коммунальная |  |  |  |  | 0,960 |  | 0,960 |  |
| 70 | А/дорога по ул.Свердлова |  |  |  |  | 0,334 |  | 0,334 |  |
| 71 | А/дорога по ул.Осипенко |  |  |  |  | 0,410 |  | 0,410 |  |
| 72 | А/дорога по ул.Крайняя |  |  |  |  | 0,320 |  | 0,320 |  |
| 73 | А/дорога по ул.Тупиковая |  |  |  |  | 0,290 |  | 0,290 |  |
| 74 | А/дорога по ул.Подгорная |  |  |  |  | 0,340 |  | 0,340 |  |
| 75 | А/дорога по пер.Горный |  |  |  |  | 0,230 |  | 0,230 |  |
| 76 | А/дорога по пер.Безымянный |  |  |  |  | 0,210 |  | 0,210 |  |
| 77 | А/дорога по пер. Строителей |  |  |  |  | 0,222 |  | 0,222 |  |
| 78 | А/дорога по пер.Дальний |  |  |  |  | 0,280 |  | 0,280 |  |
| 79 | А/дорога по пер. Средний |  |  |  |  | 0,278 |  | 0,278 |  |
| 80 | А/дорога по пер.Ближний |  |  |  |  | 0,998 |  | 0,998 |  |
| 81 | А/дорога по пер. Инкубаторный |  |  |  |  | 0,130 |  | 0,130 |  |
| 82 | А/дорога по ул.Овражная |  |  |  |  | 0,520 |  | 0,520 |  |
| 83 | А/дорога по ул.Загородная |  |  |  |  | 0,460 |  | 0,460 |  |
| 84 | А/дорога по ул.Ульяновская |  |  |  |  | 0,600 | 0,290 | 0,310 |  |
| 85 | А/дорога по ул.Зеленая |  |  |  |  | 0,600 |  | 0,600 |  |
| 86 | А/дорога по ул.Чкалова |  |  |  |  | 0,560 |  | 0,560 |  |
| 87 | А/дорога по ул.Володарского |  |  |  |  | 0,450 |  | 0,450 |  |
| 88 | А/дорога по ул.Вязовская |  |  |  |  | 0,284 |  | 0,284 |  |
| 89 | А/дорога по ул.Тельмана |  |  |  |  | 1,196 |  | 1,196 |  |
| 90 | А/дорога по ул.Губкина |  |  |  |  | 0,780 |  | 0,780 |  |
| 91 | А/дорога по ул.Крылова |  |  |  |  | 0,400 |  | 0,400 |  |
| 92 | А/дорога по ул.Речная |  |  |  |  | 0,410 |  | 0,410 |  |
| 93 | А/дорога по ул.Паровозная |  |  |  |  | 0,560 |  | 0,560 |  |
| 94 | А/дорога по ул.Садовая |  |  |  |  | 0,270 |  | 0,270 |  |
| 95 | А/дорога по ул.Школьная |  |  |  |  | 0,420 |  | 0,420 |  |
| 96 | А/дорога по ул.Чапаева |  |  |  |  | 0,740 |  | 0,740 |  |
| 97 | А/дорога по ул.Крестьянская |  |  |  |  | 0,440 |  | 0,440 |  |
| 98 | А/дорога по ул.Главная |  |  |  |  | 0,520 |  | 0,520 |  |
| 99 | А/дорога по пер.Заводской |  |  |  |  | 0,150 |  | 0,150 |  |
| 100 | А/дорога по ул.Мигунова |  |  |  |  | 0,272 |  | 0,272 |  |
| 101 | А/дорога по ул.Набережная |  |  |  |  | 0,510 |  | 0,510 |  |
| 102 | А/дорога по ул.Н.Набережная |  |  |  |  | 0,200 |  | 0,200 |  |
| 103 | А/дорога по ул.Прибрежная |  |  |  |  | 0,460 |  | 0,460 |  |
| 104 | А/дорога по пер.Затон |  |  |  |  | 0,190 |  | 0,190 |  |
| 105 | А/дорога по пер.Зареченский |  |  |  |  | 0,436 |  |  | 0,436 |
| 106 | А/дорога по пер.Карьерный |  |  |  |  | 0,190 |  | 0,190 |  |
| 107 | А/дорога по ул.Промышленная |  |  |  |  | 0,100 |  | 0,100 |  |
| 108 | А/дорога по ул.Безымянная |  |  |  |  | 0,200 |  | 0,200 |  |
| 109 | А/дорога по ул.Юбилейная |  |  |  |  | 0,400 |  | 0,400 |  |
| 110 | А/дорога по ул.Похвистневская |  |  |  |  | 0,400 |  | 0,400 |  |
| 111 | А/дорога по ул.Цветочная |  |  |  |  | 0,110 |  | 0,110 |  |
| 112 | А/дорога к дачам |  |  |  |  | 12,177 |  |  | 12,177 |
| 113 | А/дорога по ул.Бугурусланская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |
| 114 | А/дорога по ул.Нефтяников |  |  |  |  |  |  | 0,710 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,710 |  |  |  |
| 115 | А/дорога по ул.Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,710 | 0,710 |  |  |
| 116 | А/дорога по ул.Дачная |  |  |  |  |  | 0,265 | 0,155 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  |
| 117 | А/дорога по ул.2-ая Дачная |  |  |  |  |  |  | 0,460 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,460 |  |  |  |
| 118 | А/дорога по ул.Венера 1 |  |  |  |  |  |  | 0,650 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  |
| 119 | А/дорога по ул.Северная |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |
| 120 | А/дорога по ул.Промысловая |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 121 | А/дорога по ул.Венера 2 |  |  |  |  |  |  | 1,040 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,040 |  |  |  |
| 122 | А/дорога по ул.Восточная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,740 | 0,740 |  |  |
| 123 | А/дорога по ул.Победы |  |  |  |  |  |  | 0,310 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  |
| 124 | А/дорога по ул.Луговая |  |  |  |  |  |  | 0,370 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  |
| 125 | А/дорога по ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |  | 0,270 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  |
| 126 | А/дорога Новый пер. |  |  |  |  |  |  | 0,430 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,430 |  |  |  |
| 127 | А/дорога по пер.Венера 2-я |  |  |  |  |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  |
| 128 | А/дорога по ул.Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,510 |  |  | 0,510 |
| 129 | А/дорога по ул. Калиновская II |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,550 | 0,550 |  |  |
| 130 | А/дорога по ул.Калиновская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,450 | 0,400 |  | 1,050 |
| 131 | Съезд с автодороги Самара-Бугуруслан |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |
| 132 | А/дорога по ул.Бугурусланская |  |  |  |  | 1,100 |  | 1,100 |  |
| 133 | А/дорога по ул.Дорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,470 |  |  | 0,470 |
| 134 | А/дорога по ул.Железнодорожная |  |  |  |  |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  |
| 135 | Съезд с автодороги Самара-Бугуруслан на завод ЖБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,645 | 3,645 |  |  |
| 136 | А/дорога по ул. Краснопутиловская |  |  |  |  | 1,851 | 1,436 | 0,415 |  |
| 137 | А/дорога по ул.Верхне-Набережная |  |  |  |  | 0,979 |  | 0,979 |  |
| 138 | А/дорога по ул.Песчаная |  |  |  |  | 0,430 |  | 0,430 |  |
| 139 | А/дорога по ул.Приовражная |  |  |  |  | 0,510 |  | 0,510 |  |
| 140 | А/дорога по ул.Береговая |  |  |  |  | 1,700 |  | 1,700 |  |
| 141 | А/дорога по ул.Компрессорная |  |  |  |  | 0,390 |  | 0,390 |  |
| 142 | А/дорога "Похвистнево-Сосновка- Красные Пески" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,800 | 0,800 |  |  |
| 143 | а/дорога по ул. Пушкина-Лермонтова-Революционная |  |  |  |  | 2,700 | 2,700 |  |  |
| 144 | А/дорога по ул.Конева |  |  |  |  | 0,356 |  | 0,356 |  |
| 145 | А/дорога по пер. Банный |  |  |  |  | 0,279 |  | 0,279 |  |
| 146 | А/дорога по ул.Вербная |  |  |  |  | 0,530 |  | 0,530 |  |
| 147 | А/дорога по ул.Весенняя |  |  |  |  | 0,332 |  | 0,332 |  |
| 148 | А/дорога по пер.Дружбы |  |  |  |  | 0,580 |  |  | 0,580 |
| 149 | А/дорога по пер.Дубравный |  |  |  |  | 0,307 |  |  | 0,307 |
| 150 | А/дорога по пер.Запрудный |  |  |  |  | 0,710 | 0,110 | 0,600 |  |
| 151 | А/дорога по ул.2-я Ибряйкинская |  |  |  |  | 0,830 | 0,830 |  |  |
| 152 | А/дорога по пер.2-й Инкубаторный |  |  |  |  | 0,127 |  | 0,127 |  |
| 153 | А/дорога по ул.Кинельская |  |  |  |  | 0,413 |  |  | 0,413 |
| 154 | А/дорога по пер.Котельный |  |  |  |  | 0,274 |  | 0,274 |  |
| 155 | А/дорога по ул.Кошевого |  |  |  |  | 0,140 | 0,140 |  |  |
| 156 | А/дорога по ул.Красноармейская |  |  |  |  | 1,627 | 0,411 | 1,216 |  |
| 157 | А/дорога по ул.2-я Лермонтова |  |  |  |  | 0,167 |  | 0,167 |  |
| 158 | А/дорога по ул.1-я Молодёжная |  |  |  |  | 0,724 |  |  | 0,724 |
| 159 | А/дорога по ул.2-я Молодёжная |  |  |  |  | 0,664 |  |  | 0,664 |
| 160 | А/дорога по ул.Ново-Луговая |  |  |  |  | 0,520 |  |  | 0,520 |
| 161 | А/дорога по ул.Огородная |  |  |  |  | 0,394 |  | 0,394 |  |
| 162 | А/дорога по ул.Октябрьская |  |  |  |  | 1,017 |  | 1,017 |  |
| 163 | А/дорога по ул.70 лет Победы |  |  |  |  | 0,260 |  |  | 0,260 |
| 164 | А/дорога по пер.1-й Пролетарский |  |  |  |  | 0,270 |  | 0,270 |  |
| 165 | А/дорога по пер.2-й Пролетарский |  |  |  |  | 0,135 |  | 0,135 |  |
| 167 | А/дорога по ул.Рябиновая |  |  |  |  | 0,390 |  | 0,390 |  |
| 168 | А/дорога по ул.Свирская |  |  |  |  | 0,441 | 0,306 | 0,135 |  |
| 169 | А/дорога по пер.Спортивный |  |  |  |  | 0,106 |  | 0,106 |  |
|  |  |  |  |  |  | 126,100 | 48,728 | 59,061 | 18,311 |
| 170 | А/дорога по ул.Гагарина |  |  |  |  | 0,700 |  | 0,700 |  |
| 171 | А/дорога по ул.Нефтяников |  |  |  |  | 0,700 |  | 0,700 |  |
| 172 | А/дорога по ул.Советская |  |  |  |  | 0,500 |  | 0,500 |  |
| 173 | А/дорога по ул.Садовая |  |  |  |  | 0,870 |  | 0,870 |  |
| 174 | А/дорога по ул.Калинина |  |  |  |  | 0,700 |  | 0,700 |  |
| 175 | А/дорога по ул.Полевая |  |  |  |  | 0,380 |  | 0,380 |  |
| 176 | А/дорога по ул.Кооперативная |  |  |  |  | 2,100 | 2,100 |  |  |
| 179 | А/дорога по ул.Крупской |  |  |  |  | 0,630 |  | 0,630 |  |
| 180 | А/дорога по ул.Набережная |  |  |  |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| 181 | А/дорога по ул.Ленина |  |  |  |  | 1,200 | 1,200 |  |  |
| 182 | А/дорога по пер.Почтовый |  |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |
| 183 | А/дорога по ул.Солнечная |  |  |  |  | 0,400 |  |  | 0,400 |
|  |  |  |  |  |  | 11,380 | 3,300 | 7,480 | 0,600 |
| 184 | А/дорога по ул.Бережкова от ж/д № 43 до ж/д №45 |  |  |  |  | 0,280 | 0,280 |  |  |
| 185 | А/дорога по ул.Строителей от ж/д № 1 до ж/д №5 |  |  |  |  | 0,480 | 0,480 |  |  |
| 186 | А/дорога по ул.Косогорная от ж/д № 41 до ж/д №45 |  |  |  |  | 0,550 | 0,550 |  |  |
| 187 | А/дорога по ул.Косогорная от ул.Мира до ж/д №26 |  |  |  |  | 0,730 | 0,730 |  |  |
| 188 | А/дорога по ул.Степная от ул.Кутузова до ж/д №34 |  |  |  |  | 0,230 | 0,230 |  |  |
| 189 | А/дорога по ул.Кирова от ул.Сенная до ж/д №62 |  |  |  |  | 0,150 | 0,150 |  |  |
| 190 | А/дорога в микрорайоне Южный |  |  |  |  | 2,230 | 2,230 |  |  |
| 191 | А/дорога по ул.Орликова от ул.Мира до ул.Красноармейская |  |  |  |  | 2,220 | 2,220 |  |  |
| 192 | А/дорога по ул.Неверова от ул.Мира до ул.Коммунальная |  |  |  |  | 0,440 | 0,440 |  |  |
| 193 | А/дорога по ул.Неверова от ул.Мира до ж/д №25 Б по ул.Ново-Полевая |  |  |  |  | 0,530 | 0,530 |  |  |
| 194 | А/дорога по ул.Мира от ж/д № 33 до ж/д №37 |  |  |  |  | 0,120 | 0,120 |  |  |
| 195 | А/дорога по ул.Мира от ж/д № 41 А до ж/д №45 |  |  |  |  | 0,390 | 0,390 |  |  |
| 196 | А/дорога по ул.Полевая от ж/д № 39 до ул. Ново-Полевая |  |  |  |  | 0,330 | 0,330 |  |  |
| 197 | А/дорога по ул.Ново-Полевая от ж/д № 35 до ж/д №15 Б |  |  |  |  | 0,230 | 0,230 |  |  |
| 198 | А/дорога по ул. по ул.Ново-Полевая от ж/д № 45 до ж/д №49 |  |  |  |  | 0,330 | 0,330 |  |  |
| 199 | А/дорога по ул.Шевченко от ул.Ново-Полевая до ж/д №16 |  |  |  |  | 0,820 | 0,820 |  |  |
| 200 | А/дорога по ул.Шевченко от ул.Ново-Полевая до ж/д №17 |  |  |  |  | 0,640 | 0,640 |  |  |
| 201 | А/дорога по ул.Шевченко от ул.Мира до ж/д №19 |  |  |  |  | 0,770 | 0,770 |  |  |
| 202 | А/дорога по ул.Газовиков от ул.Мира до ул.Ново-Полевая |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 |  |  |
| 203 | А/дорога по ул.Газовиков по ул.Полевая 39 до ул. Ново-Полевая |  |  |  |  | 0,140 | 0,140 |  |  |
| 204 | А/дорога по ул.Кооперативная от ж/д № 49 до ж/д №51 |  |  |  |  | 0,210 | 0,210 |  |  |
| 205 | А/дорога ул.Кооперативная от ж/д № 55 до ж/д №61 |  |  |  |  | 0,450 | 0,450 |  |  |
| 206 | А/дорога по ул.Революционная от переулка Заводского до ж/д №105 |  |  |  |  | 0,150 | 0,150 |  |  |
| 207 | А/дорога по ул.Ленинградская от ул.Революционная до ул.Комсомольская |  |  |  |  | 0,140 | 0,140 |  |  |
| 208 | А/дорога по ул.Ленинградская от ул.Комсомольская до ул.Гагарина |  |  |  |  | 0,170 | 0,170 |  |  |
| 209 | А/дорога по ул.Куйбышева от ул.Революционная до ул.Комсомольская |  |  |  |  | 0,150 | 0,150 |  |  |
| 210 | А/дорога по ул.Советская от ул.Комсомольская до ул.Гагарина |  |  |  |  | 0,130 | 0,130 |  |  |
| 211 | А/дорога по ул.Куйбышева от ул.Комсомольская до ул.Гагарина |  |  |  |  | 0,120 | 0,120 |  |  |
| 212 | А/дорога по ул.Комсомольская от ул.Советская до ул.Куйбышева |  |  |  |  | 0,150 | 0,150 |  |  |
| 213 | А/дорога по ул.Комсомольская от ж/д № 49 до ж/д №51 |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 |  |  |
| 214 | А/дорога по ул.Губкина от ж/д № 1 до ул.Революционная |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 |  |  |
| 215 | А/дорога по ул.А.Васильева от ул.Свирская до ж/д №6 |  |  |  |  | 0,240 | 0,240 |  |  |
| 216 | А/дорога по ул.А.Васильева от ул.Свирская до ж/д №8 |  |  |  |  | 0,230 | 0,230 |  |  |
| 217 | А/дорога по ул.Революционная от ул.Свирская до ул. Матросова |  |  |  |  | 0,130 | 0,130 |  |  |
| 218 | А/дорога по ул.Школьная ул.Свирская до ул. Матросова |  |  |  |  | 0,150 | 0,150 |  |  |
| 219 | А/дорога по ул.Гагарина от ж/д № 1 до ул.Лермонтова |  |  |  |  | 0,310 | 0,310 |  |  |
| 220 | А/дорога по ул.Гагарина от ул.Куйбышева до ж/д №20 по ул.Лермонтова |  |  |  |  | 0,460 | 0,460 |  |  |
| 221 | А/дорога по ул.Гагарина от ж/д № 29 до ж/д №33 |  |  |  |  | 0,380 | 0,380 |  |  |
| 222 | А/дорога по ул.Лермонтова от ж/д № 20 до ж/д №24 |  |  |  |  | 0,310 | 0,310 |  |  |
| 223 | А/дорога по ул.Лермонтова от ж/д № 27 до ул.А.Васильева |  |  |  |  | 0,810 | 0,810 |  |  |
| 224 | А/дорога по ул.А.Васильева от ул.Лермонтова до ул.Свирская |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 |  |  |
| 225 | А/дорога в микрорайоне "Венера" |  |  |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |
|  |  |  |  |  |  | 19,020 | 17,020 | 0,000 | 2,000 |
|  | 156,500 | 69,048 | 66,541 | 20,911 |  |  |  |  |

Приложение 2.

Схема расположения муниципальных учреждений на территории 
города Похвистнево

Рисунок. Схема расположения общеобразовательных учреждений 
на территории города Похвистнево Самарской области

Рисунок. Схема расположения медицинских учреждений 
на территории города Похвистнево Самарской области

Приложение 3.

Типовые схемы производства работ на период введения временных ограничений 
в связи с производством работ на проезжей части

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства долговременных работ на полосе движения. 
Пропуск транспортных средств встречных направлений по одной полосе с помощью дорожных знаков 
(интенсивность движения менее 250 авт./ч в двух направлениях)

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства долговременных работ на пешеходной (велосипедной) дорожке. 
1) В населенном пункте ограничение максимальной скорости 50 км/ч. 
2) В населенном пункте знак 1.25 устанавливается на расстоянии 50-100 м

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства долговременных работ на всей ширине проезжей части. 
Пропуск транспортных средств в объезд по существующим дорогам

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства краткосрочных работ длиной более 30 м на полосе движения. 
Пропуск транспортных средств встречных направлений по одной полосе с помощью регулировщиков

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства краткосрочных работ длиной менее 30 м на полосе движения. 
Пропуск транспортных средств встречных направлений по одной полосе 
(регулирование с помощью регулировщика при интенсивности движения более 250 авт./ч в двух направлениях или при ограниченной видимости на участке дороги)

Пересечение автомобильных дорог в одном уровне. 
Рабочая зона производства краткосрочных работ по нанесению дорожной разметки на полосе движения. 
Пропуск транспортных средств по полосе встречного движения с помощью регулировщиков 
(при необходимости допускается увеличивать количество регулировщиков)